基于粒子群算法的定日镜场优化设计

摘要

随着我国以实现“碳达峰”“碳中和”为目标的各项举措的开展，塔式太阳能光热发电作为一种低碳环保的新型清洁能源技术受到关注，塔式太阳能光热发电站主要包括定日镜、吸收塔、集热器等组件，故我们需要建立数学模型来进行定日镜场的优化设计。

对于问题一，为了计算光学效率和输热功率，我们先将太阳高度角和太阳方位角转换成在镜场坐标系之中的入射光线单位向量，然后根据定日镜实时控制反射光线经过集热器中心算出镜面法向量，进而计算出单个定日镜的顶点坐标向量，然后构造欧氏变换矩阵实现镜面坐标系与镜场坐标系的转换，对于阴影遮挡效率，我们计算两个遮挡矩形区域来界定遮挡镜面降低计算复杂度，将除去阴影面积的采光面积与镜面面积的比例作为阴影遮挡效率，以镜面入射角的余弦值作为余弦效率，对于集热器截断效率，我们在镜面上将反射光看作光锥，计算锥形光线与集热器外壁有交点的比例作为截断效率，将各效率因数相乘即可得出单个定日镜的光学效率，进而与法向直接辐射辐照度结合算出输出热功率，将每个月21日五个时刻的所有的定日镜的光学效率与输出热功率取平均值得出年平均光学效率为63.24%和年平均输出热功率为34.02356MW，将年平均输出热功率与总镜面面积相除即可得到单位镜面面积的年平均输出热功率为0.54167kW/m2。

对于问题二，为了在达到额定功率60MW的同时最大化单位面积的年平均输出热功率，我们需要确定吸收塔的位置坐标、定日镜尺寸、安装高度、定日镜数目、定日镜位置等参数，意识到如果直接遍历求解会造成极大的时间复杂度，所以我们将模型简化，目标函数转化为最小化镜面总面积与功率偏差的罚函数的组合，镜场中的定日镜布局选定为圆形辐射状分布，由于吸收塔在东西方向上受光线影响不大，所以我们只在南北方向离散地取7个点作为坐标，使用蒙特卡洛模拟来建立镜场，选用粒子群算法得到了定日镜尺寸为7m×7m，安装高度为4m，定日镜数目为1050面，吸收塔坐标为(0,0,0)，定日镜总面积为51450m2得出年平均光学效率为62%和年平均输出热功率为62.18MW，将年平均输出热功率与总镜面面积相除即可得到单位镜面面积的年平均输出热功率为1.2085kW/m2。

对于问题三，为了计算解除每个定日镜镜面高度、镜面宽度、安装高度的限制之后的各参数数值，我们将三者通过极坐标系下的位置关联关系方程关联起来，从而实现了决策变量的降维，极大地降低了变量求解时的时间复杂度，此过程可看作变换约束关系，同样使用粒子群算法来进行优化求解，得到了定日镜数目为1300面，吸收塔坐标为(0,0,0)，定日镜总面积为63892.74m2得出年平均光学效率为70.4%和年平均输出热功率为60.47MW，将年平均输出热功率与总镜面面积相除即可得到单位镜面面积的年平均输出热功率为1.2350kW/m2。

由于上述建立镜面镜场的数学模型计算过程由模型假设所决定，所以各效率、功率及其他参数都不可避免地存在误差，所以我们使用SolarPILOT软件来进行仿真，并将仿真结果与假设相对更符合实际情况的问题一求解结果进行对比性分析，进行误差的度量，在模型优缺点分析和改进部分我们进行了结果解释。

关键词：定日镜 光学效率 输出热功率 粒子群算法 蒙特卡洛模拟 镜场布局

一、问题重述

1.1 问题背景

随着我国“碳达峰”与“碳中和”未来计划的有序展开，构建以新能源为主体的新型电力系统成为一项重要措施，而塔式太阳能光热发电是一种低碳环保的新型清洁能源技术，在可持续高效率地提供电能的同时极大地减少了碳的排放量，不失为阳光充足区域的绝佳选择。

定日镜是塔式太阳能光热发电站（可简称为塔式电站）收集太阳能的基本组件，其底座由纵向转轴和水平转轴组成，平面反射镜安装在水平转轴上。纵向转轴的轴线与地面垂直，可以控制反射镜的方位角。水平转轴的轴线与地面平行，可以控制反射镜的俯仰角，定日镜及底座两转轴的交点（即为定日镜中心）离地面的高度称为定日镜的安装高度。塔式电站利用大量的定日镜组成阵列，称为定日镜场。定日镜将太阳光反射汇聚到安装在镜场中吸收塔顶端上的集热器，加热其中的导热介质，并将太阳能以热能形式储存起来，再经过热交换实现由热能向电能的转化。太阳光并非平行光线，而是具有一定锥形角的一束锥形光线，因此太阳入射光线经定日镜任意一点的反射光线也是一束锥形光线。定日镜在工作时，控制系统根据太阳的位置实时控制定日镜的法向，使得太阳中心点发出的光线经定日镜中心反射后指向集热器中心。集热器中心的离地高度称为吸收塔高度。

1.2 问题提出

现计划在中心位于东经98.5，北纬39.4°，海拔3000 m，半径350 m的圆形区域内建设一个圆形定日镜场。以圆形区域中心为原点，正东方向为x轴正向，正北方向为y轴正向，垂直于地面向上方向为z轴正向建立坐标系，称为镜场坐标系。规划的吸收塔高度为80 m，集热器采用高8 m、直径7 m的圆柱形外表受光式集热器。吸收塔周围100 m范围内不安装定日镜，留出空地建造厂房，用于安装发电、储能、控制等设备。定日镜的形状为平面矩形，其上下两条边始终平行于地面，这两条边之间的距离称为镜面高度，镜面左右两条边之间的距离称为镜面宽度，通常镜面宽度不小于镜面高度。镜面边长在2 m至8 m之间，安装高度在2 m至6 m之间，安装高度必须保证镜面在绕水平转轴旋转时不会触及地面。由于维护及清洗车辆行驶的需要，要求相邻定日镜底座中心之间的距离比镜面宽度多5 m以上。为简化计算，本问题中所有“年均”指标的计算时点均为当地时间每月21日9:00、10:30、12:00、13:30、15:00。

我们需要建立模型解决以下问题：

问题1 若将吸收塔建于该圆形定日镜场中心，定日镜尺寸均为6 m×6 m，安装高度均为4 m，且给定所有定日镜中心的位置，计算该定日镜场的年平均光学效率、年平均输出热功率，以及单位镜面面积年平均输出热功率。

问题2 定日镜场的额定年平均输出热功率为60 MW。若所有定日镜尺寸及安装高度相同，设计定日镜场的以下参数：吸收塔的位置坐标、定日镜尺寸、安装高度、定日镜数目、定日镜位置，使得定日镜场在达到额定功率的条件下，单位镜面面积年平均输出热功率尽量大。

问题3 如果定日镜尺寸可以不同，安装高度也可以不同，额定功率设置同问题2，重新设计定日镜场的各个参数，使得定日镜场在达到额定功率的条件下，单位镜面面积年平均输出热功率尽量大。

二、模型假设

为便于模型的建立与求解，现作如下假设：

1.光线在入射到镜面的过程中被视作平行光线，被镜面反射到集热器的过程中视作锥形光线。

由于太阳到该定日镜场的距离远大于定日镜场的尺寸，视作平行光线有其合理性，且为了简化阴影遮挡效率的计算，平行光线相较于锥形光线有极大的优势，且由于光线实际上是呈光锥发射的，故在考虑集热器截断效率时又当作锥形光线，这样可以更好地符合实际情况。

2.在计算定日镜与集热器中心相对位置时，聚焦方式为简单聚焦策略，不考虑集热器半径的影响。

由题意知，定日镜的倾斜角度实时调控，使得入射光线经过镜面反射后反射光线打到集热器中心点上，虽然我们查阅相关文献得知交替偏移聚焦策略是较佳选择，但由于交替偏移策略形成的光斑不处于中心点附近，无法得到较好的近似，所以在这里我们将聚焦方式视作简单聚焦策略，简单聚焦策略打到垂直方向的中线处，为简化计算，我们视作打到圆柱体体心的位置，无视半径影响。

3.将吸收塔的影子看作矩形，若定日镜中心点落在影子中，看作被完全遮挡住，若定日镜中心点未落在影子中，则视作完全未受到吸收塔的遮挡。

在实际情况中，圆柱形集热器和吸收塔的直径是不一致的，由于题目未给出吸收塔的直径，我们将两者视为相等，这样投影区域就成为矩形，由中心点位置直接界定两种极端情况，这是因为既存在中心点将落未落的情况，也存在中心点将出未出的情况，可以达到平衡，这样就简化运算的同时也有其合理性。

4.在问题二、三中多个参数都在改变时，忽略吸收塔的半径，忽略在建设场地边缘处的转轴转动轨迹等价圆的半径。

在确定约束条件时，需要界定距离吸收塔100m的范围，而题目本身含有不明的吸收塔半径，界定定日镜的位置，需要将100加上半径长度，我们这时将吸收塔看作半径为0的一根直线，而圆柱形集热器不作改变，以此来简化计算，同样地，在350m处定日镜中心点落在350m以内时镜面转动仍有可能出线，故不予考虑，认为定日镜坐标处在350m以内即满足要求。

5.题目中镜场中各定日镜的表面平整无缝隙，且集热器的外壁有着极好的能量转化率，使打到集热器外壁的光线均可以被完全吸收。

由于在真实环境下，定日镜表面不可能绝对光滑，正是因为如此定日镜才需要定期维护来维持表面的利用率，且集热器的外壁也不可能保证100%的光能吸收率，正是因为如此工程师们才不惜花更大的成本来寻找更好的材料，进一步提高能量转换率，但题目中未给出镜面损坏情况与导热介质的性能，且就算考虑这些情况也会极大地增加量化难度，导致计算量增大，故我们将其忽视。

三、符号说明

| 符号 | 具体意义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
|  | 第个定日镜的光学效率 | - |
|  | 单个定日镜的阴影遮挡效率 | - |
|  | 单个定日镜的余弦效率 | - |
|  | 单个定日镜的大气透射率 | - |
|  | 单个定日镜对应的集热器截断效率 | - |
|  | 单个定日镜的镜面反射率 | - |
|  | 定日镜场的输出热功率 |  |
|  | 法向直接辐射辐照度 |  |
|  | 第个定日镜的采光面积 |  |
|  | 第个定日镜的遮挡阴影面积 |  |
|  | 定日镜的个数 | - |
|  | 太阳高度角 | ° |
|  | 太阳方位角 | ° |
|  | 第个定日镜的镜场系坐标 | - |
|  | 吸收塔的镜场系坐标 | - |
|  | 太阳入射单位向量 | - |
|  | 第个定日镜的镜面法线单位向量 | - |
|  | 镜场镜面转换关系矩阵 | - |
|  | 第个定日镜的镜面高度 |  |
|  | 第个定日镜的镜面宽度 |  |
|  | 遮挡矩形的边长 |  |
|  | 第个定日镜的安装高度 |  |

注：由于符号琐碎，这里只展示部分符号，其他说明见正文。

四、问题分析

4.1 问题总分析

总览本题，此题主要研究的是塔式太阳能光热发电站中定日镜场的布局优化问题。首先根据建立的定日镜场模型分析其光学效率与输出热功率；其次建立多变量非线性优化模型对该定日镜场的吸收塔位置坐标、定日镜尺寸等参数求解；最后在定日镜尺寸可变，安装高度也可变的情况下，对定日镜场的各个参数进行进一步优化。

4.2 问题一分析

首先为了建立描述定日镜场年平均光学效率、年平均输出热功率，以及单位镜面面积年平均输出功率的数学模型，应先根据该定日镜场所在经度、纬度，建立以日期、时刻、定日镜坐标为参数描述各定日镜法向随太阳位置实时变化的数学模型。由于题中已给出该三个参数的数据，即可确定各定日镜在特定时刻的镜面函数。其次，镜场光学效率包括因镜面与入射太阳光线有一定角度而造成的余弦损失、太阳光在大气中的的衰减损失、相邻定日镜之间的阴影挡光、以及反射光在吸收器上的溢出损失等各项效率。查阅相关资料可以得到各项效率的数学模型，适当优化处理，综合计算各项效率，便可得到年平均光学效率的数学模型。最后由年平均光学效率和法向直接辐射照度计算定日镜场的热输出功率的数学表达式，在此问的条件下各镜面面积均相等且已知，直接与总面积相除便可得到单位面积的输出热功率，由此得解。

4.3 问题二分析

题目要求我们重新设计镜场各种参数，包括吸收塔的位置坐标、定日镜尺寸、安装高度、定日镜数目、定日镜位置等，使得镜场的的额定功率达到60MW的情况下最大化单位面积的输出热功率，我们可以先尝试构建一般的以目标函数和约束条件为架构的优化模型，将目标函数中的各参数最终由决策变量来表示，若直接求解的时间复杂度太大，则将模型进行简化，比如将在镜场中定日镜的布局规律进行固定，采用圆形辐射状分布，吸收塔的位置也只考虑南北方向上的变化，且取离散点来降低复杂度，采用蒙特卡洛模拟来建立镜场，使用智能优化算法中的粒子群算法来求解得到各参数的最佳值，再利用最佳参数值来计算各效率因数、光学效率、输出热功率等表1和表2之中的指标。

4.4 问题三分析

注意到问题三与问题二不同的地方就在于每个定日镜的尺寸与安装高度可以不同，如果将每个定日镜的长宽高都加以分别地考虑，将会增加决策变量的维数，提高了计算的复杂度，所以我们自然地想到将定日镜的镜面高度与镜面宽度与安装高度与极坐标系中的位置坐标关联在一起，用其他的变量来表示，这样就实现了降维的作用，将其当做更换的约束条件，再使用粒子群算法求解即可得出各参数值。

五、模型建立与求解

5.1 问题一求解

5.1.1 定日镜场坐标系的建立及入射光线向量的转化

在求解问题前，首先需要计算太阳在各时刻对应的角度，如图1所示，以此来确定光线向量，进而计算光学效率和输出热功率。

图1 太阳方位角和高度角示意图

查阅相关资料可知，太阳赤纬角可由下面公式得出：

其中为以春分作为第0天起算的天数，在这里我们以今年的春分3月21日为的起始点。

利用太阳赤纬角可以进一步算出太阳高度角如下式：

其中，为当地纬度，以北纬为正，为太阳时角，可以由下式得出：

其中为当地时间。

利用下式可以进一步算出太阳方位角：

由于只有太阳的各种角度难以进行后续的投影分析，所以我们需要建立定日镜场的坐标系，在这里我们以以圆形区域中心为原点，正东方向为x轴正向，正北方向为y轴正向，垂直于地面向上方向为z轴正向建立定日镜场坐标系。

在得到每个时刻的太阳高度角和方位角之后，利用如下式的三角变换将太阳角度转换为入射光线单位向量，以便后续利用该向量计算指标。[1]

5.1.2 定日镜相关参数的计算

要算该定日镜场的年平均光学效率以及年平均输出热功率，需要计算每月21日对应的 9:00、10:30、12:00 、13:30 、15:00五个时间节点的每个定日镜的对应指标，然后对每个时间点的所有定日镜指标取平均数，然后将每月21日五个时刻的指标取平均数，进而将每个月的指标取平均，从而得出年平均指标，这就需要我们首先确定单个定日镜的光学效率以及输出热功率，所以我们首先需要表示出单个定日镜的相关参数。

在前文建立的镜场坐标系下，我们首先可以表示出第个定日镜的镜面中心坐标(表示第个定日镜的安装高度，问题一条件下均为)和集热器中心的坐标为，其中表示集热器中心相对于镜场平面的高度，可由下式得出：

其中为吸收塔高度，为圆柱形集热器高度，在题目条件下，。

由题目知，每一台定日镜可以自动调节镜面倾斜程度使得入射光线经过镜面反射后都会指向集热器中心，在这里我们不考虑集热器半径的影响，所以我们可以得出由定日镜镜面中心指向集热器中心的单位向量如下：

根据光的反射定律，镜面法向量与入射光线、反射光线向量共面，且平分入射光线与反射光线之间的夹角，因此可由入射光线与反射光线的向量来导出第个镜面的法向量：

为了便于表示单个定日镜的顶点坐标，我们以俯视视角水平转轴右方向为轴正方向，以镜面内与水平转轴垂直的中心纵向向上轴正方向，以镜面中心法向量背离镜面方向为轴正方向，建立单个镜面的镜面坐标系，进而我们可以得出第个定日镜的四个顶点的坐标向量：

其中，为由镜面法向量得出的沿轴正向的向量，为沿轴正方向的向量，为第个镜面的镜面高度，为第个镜面的镜面宽度，在问题一条件下，每个镜面均有。

5.1.3 阴影遮挡效率

由于入射光到达单个定日镜的过程中可能会受到其他定日镜的阻挡，导致只有部分区域可以受光，同时在镜面上反射后在到达集热器的过程中也会被其他镜子所阻挡，这两种情况会使单个定日镜出现“阴影区域”，阴影区域会被浪费掉，造成效率的降低，故我们需要计算受影响的区域，以此来度量阴影遮挡效率。

由于在这里我们对每个定日镜都需要考虑，且重点在于镜与镜之间的关系，所以我们需要再使用5.1.2部分构建的镜面坐标系，考虑如下的变换关系[2]：

该式便是从镜面坐标系转换到镜场坐标系的转换关系单位矩阵，由此可以得到在镜面坐标系下的入射光线向量与各顶点的坐标向量转换方式：

为了降低问题的复杂度，我们可以界定两个矩形区域[3]，处于这两个矩形区域下的定日镜即为相对于目标定日镜的问题定日镜，只需要将这些问题定日镜投影到目标定日镜上。

假设存在三个定日镜,如图3所示，将作为目标定日镜，在镜场俯视图下建立一个矩形，使镜面的中心位于矩形的中点位置，使邻边与太阳入射光线在平面的分量平行，用纵向转轴旋转形成的等价圆来表示镜面边缘形成的轨迹，考虑极端情况，使入射光与定日镜的等价圆相切后也与定日镜的等价圆相切，这时取得临界值，在镜场侧视图方向来看，考虑极端情况，使入射光与镜面 绕水平转轴形成的等价圆在不同侧相切，此时取得临界值，由几何关系知：

其中，为镜面高度，为镜面宽度，表示太阳的高度角。

图2 确定判断遮挡矩形的俯视图、侧视图与示意图

同理，只需改变光线走向，将原来反射光线方向视作入射光线的方向，便可得出另一矩形，假设一共有个定日镜，两个矩形所覆盖的定日镜即为会有遮挡的定日镜，共有个，通过以上处理方式就将复杂度由降低为，其中。

在得到每个定日镜的两个矩形分布后，便可根据矩形边长以及以矩形为坐标系的基向量，按(9)式相似方法计算得出矩形的四个顶点的坐标，再用函数来计算各定日镜中心点是否落到矩形范围内，进而将落到矩形范围内的定日镜的四个顶点坐标通过(12)式类似的欧氏变换来转换到目标定日镜镜面坐标系下，将所有的遮挡区域投影到镜面坐标系下后再用函数取并集，然后再将并集后的区域与目标镜面通过函数取交集，再利用函数计算遮挡面积，将遮挡面积与镜面面积相除即可得出面与面之间的阴影遮挡损失。

除了镜与镜之间有遮挡，吸收塔的影子也会造成部分遮挡损失，为了尽可能全面地计算阴影遮挡效率，我们在这里也将这种情况考虑在内，故我们需要计算影子对应的顶点的坐标，在这里我们简化处理，将吸收塔的影子看作矩形，若定日镜中心点落在影子中，看作该定日镜被完全遮挡住，若定日镜中心点未落在影子中，则视作该定日镜完全未受到吸收塔的遮挡，对于吸收塔影子的顶点坐标的计算也与(9)式相似，由此计算出塔与面之间的阴影遮挡损失。将面与面之间的损失与塔与面之间的损失相加得出的比例即为阴影遮挡损失，具体实现过程见附录代码，经过繁琐的坐标转换与计算可归结为：

其中，为单个定日镜的采光面积，为被遮挡面积，为第个定日镜的镜面面积，在问题一条件下，  。

5.1.4 余弦效率

余弦效率是光线打在镜面上反射造成余弦损失的过程中光束的效率，可由入射光线向量与镜面法向量之间的夹角的余弦值来衡量，太阳入射角越小，反射到镜面上的有效面积就越大，余弦效率就越高，反之则相反，而本题提供了度量的时间节点，在固定的时刻，入射光线向量与镜面倾斜程度都为固定的，所以在一定程度上每个定日镜的余弦效率就是固定的，进而可以算术平均来度量年平均余弦效率。

将镜面视作理想的平面，余弦效率可由入射向量单位向量与法线向量单位向量的点积来计算：

5.1.5 大气透射率

由于光线不可避免地受到空气中颗粒物的阻挡以及大气散射的作用，在从定日镜到集热器的过程中会失去部分能量，该该过程还受到空气湿度、当地气压、空气净度等因素的影响，根据题目资料可知大气透射率可由下式近似得出：

其中，表示镜面中心到集热器中心的距离，可由下式算出：

5.1.6 集热器截断效率

集热器截断效率即集热器吸收的能量占全反射的能量与反射遮挡损失之差的比例，由于反射成功的光线也有可能没有落到圆柱形集热器表面上，这些未能被吸收的光线的流失就造成了截断损失，也可叫做溢出损失，这些溢出损失除了与反射遮挡有关外，还与定日镜的表面跟踪精度、凹凸程度等有关，当然集热器截断效率也与集热器本身的涂层材质、吸热能力等有关[4]，在这里我们不考虑。

由我们的模型假设可知，在光线经过镜面反射后被视作锥形直线，我们要取的九宫格中心点坐标可算，只需考虑在反射点反射后的光线走向，在这里我们使用光线跟踪法来进行分析，反射光线从镜面中心点出发，呈光锥形往集热器侧面上投影，我们查阅资料知光锥的半角宽度为4.65mrad，对于单个光锥我们可以通过角均分法来进行均分，沿圆周方向与半角宽度方向均进行均分，以其中一条光线为例，该光线与光锥主光线具有一定的夹角，且反射点可知(我们取以中心点为中心的九宫格的九个坐标计算)，反射单位向量也可得到，所以我们就可以确定该光线向量（任取其一），从而得到该光线方程，而集热器的空间立体方程也可算出，将直线方程与集热器方程联立，我们可以得出是否有交点，计算有交点的直线数量，除以总光线的数量即可得出单个定日镜的截断效率。

图3 角均分法及计算交点示意图

在这其中，易知，主光线单位向量为：

最终单个定日镜的截断效率可表示为(具体实现过程见附录代码)：

其中为单个定日镜总反射光线数，为其中与集热器交点个数。

5.1.7 法向直接辐射辐照度

法向直接辐射辐照度是指地球上垂直于太阳光线的平面单位面积上、单位时间内接收到的太阳辐射能量。由于计算热功率是在辐照强度的基础上得出的，辐照强度由辐照度与受光面积相乘得出，故法向直接辐射辐照度的精确度直接影响了最后结果的精确度，但该参数收到很多不确定因素的微小干扰，根据题目附录可知近似计算式如下：

其中，为太阳常数，一般取，参数由下式得出：

其中，为海拔高度，题目条件为海拔，故在这里。

故代入已知数据，原式在本题条件下等同于：

5.1.8 年平均光学效率的计算

根据题目附录定义可知，第个定日镜的光学效率如下式：

其中为阴影遮挡效率，为余弦效率，为大气透射率，为集热器截断效率，为镜面反射率，在这里取为0.92，在上述部分中，我们逐一计算了各效率因数，故上式问题一条件可转化为：

将每个时刻的所有定日镜光学效率累加求平均值，以此来当做该时刻的平均光学效率，然后将每月21日的5个时刻的平均光学效率求均值得出日平均光学效率，依题意这里实际上是视为月平均光学效率，再将12个月的月平均光学效率求均值即可得出每月21日的平均光学效率和年平均光学效率如下：

5.1.9 年平均输出热功率及单位镜面面积年平均输出热功率的计算

根据题目附录定义可知，定日镜场的输出热功率如下式所示：

其中为定日镜总数，在这里为1745，为第面定日镜采光面积。

与年平均光学效率的计算相似，我们可以得到：

要求单位镜面面积的年输出热功率，只需将上式除以镜面总面积：

5.1.10 问题1求解结果

按5.1.1-5.1.9所推导的各效率计算方法，我们容易得到每月21日平均光学效率及输出功率如表1所示，据此可进一步得出年平均光学效率及输出功率如表2所示，由表可知，在定日镜圆环状分布的情况下，对光学效率影响最大的是余弦效率，这符合我们的生活经验，余弦效率损失是直接与反射定律对应的，而多数光并不是近似垂直地照射到镜面上，从而因角度造成最大的误差，相较之下，阴影遮挡效率与截断效率对光学效率影响都极小，他们的值都非常接近于1，所以我们在问题二和问题三是可将两者淡化处理，注意到通过上述构建的数学模型得出的单位面积输热功率为0.54167kW/m2，而根据题目知太阳垂直照到地面上的单位面积热功率为1.366kW/m2,与垂直方向相比存在减少，所以具有合理性，同时我们注意到在问题一的条件下得出的年平均输出热功率为34.02356MW，而问题二设置的额定功率为60MW，在问题一未达到最优情况下的热功率小于问题二中最优情况下的额定功率，这在一定程度上可以证明建立的模型的准确性。

表1 问题1每月21日平均光学效率及输出功率

| 日期 | 平均 光学效率 | 平均 余弦效率 | 平均阴影 遮挡效率 | 平均 截断效率 | 单位面积镜面平均输出热功率 (kW/m2 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月21日 | 0.5974 | 0.7190 | 0.9753 | 0.9645 | 0.47 |
| 2月21日 | 0.6196 | 0.7398 | 0.9862 | 0.9614 | 0.52 |
| 3月21日 | 0.6402 | 0.7608 | 0.9945 | 0.9580 | 0.56 |
| 4月21日 | 0.6546 | 0.7792 | 0.9949 | 0.9559 | 0.59 |
| 5月21日 | 0.6627 | 0.7893 | 0.9949 | 0.9554 | 0.60 |
| 6月21日 | 0.6652 | 0.7924 | 0.9949 | 0.9552 | 0.61 |
| 7月21日 | 0.6626 | 0.7892 | 0.9949 | 0.9554 | 0.60 |
| 8月21日 | 0.6540 | 0.7785 | 0.9949 | 0.9559 | 0.59 |
| 9月21日 | 0.6395 | 0.7597 | 0.9946 | 0.9582 | 0.56 |
| 10月21日 | 0.6181 | 0.7271 | 0.9870 | 0.9618 | 0.51 |
| 11月21日 | 0.5954 | 0.7172 | 0.9744 | 0.9646 | 0.46 |
| 12月21日 | 0.5795 | 0.7100 | 0.9573 | 0.9653 | 0.43 |

表2 问题1年平均光学效率及输出功率表

| 年平均 光学效率 | 平均 余弦效率 | 平均阴影 遮挡效率 | 平均 截断效率 | 年平均输 热功率(MW) | 单位面积镜面平均 输出热功率 (kW/m2 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.6324 | 0.7560 | 0.9870 | 0.9593 | 34.02356 | 0.54167 |

5.2 问题二求解

5.2.1 优化模型的尝试构建

在问题一的求解过程中，我们基于确定的吸收塔位置与定日镜的坐标来计算年平均光学效率及年平均输出热功率等参数，由于定日镜自动调节镜面倾斜程度，使反射光线对准集热器中心，所以我们容易知道在各时间点的各项参数都是固定的，我们只需计算要求求解的值即可。

而在本问的求解过程中各项参数是动态变化的，只界定了定日镜场的额定年平均输出热功率即额定功率为60 MW以及所有定日镜尺寸及安装高度相同的条件，所以我们要构建优化模型，以滤除问题一的特定条件后的最为一般性的方程作为目标函数，以题目中的原有要求和本问题干要求作为约束条件，建立多自变量的优化模型。

由题目原有要求可知，约束条件主要有以下几条：

①建设中心位于半径为350m的圆形区域内；

②吸收塔周围100m范围内留出空地建设厂房，不安装定日镜；

③镜面宽度不小于镜面高度；

④镜面边长在2m至8m之间；

⑤安装高度在2m至6m之间；

⑥安装高度必须保证镜面在绕水平转轴旋转时不会触及地面；

⑦由于维护及清洗车辆行驶的需要，要求相邻定日镜底座中心之间的距离比镜面宽度多5 m以上。

转化为优化模型的约束条件即为：

我们要求解的目标函数为：

由上式可知，目标函数中存在如和这类无法直接通过决策变量代数运算得出，只能通过我们编写的代码运行得出的参数，故直接由来计算显然不合理，故对问题二和问题三的求解很难用常规的非线性规划算法，所以我们将使用启发式算法来求解各决策变量，且由于该优化模型考虑的决策变量比较多，且是非线性的，所以我们打算重新构建解决方法。

以上是在未应用题干约束条件的最为一般性的模型，问题二与问题三的求解都只需要在模型中添加额外条件即可，下面我们补充问题二的题干约束条件：

①定日镜场的额定年平均输出热功率(即为额定功率)为60MW；

②所有定日镜尺寸及安装高度相同；

将其转化为优化模型的约束条件即为：

5.2.2 定日镜场布局策略与简化处理方式

由于在解决此问题时各定日镜的坐标是不固定的，同时塔的坐标也是不固定的，所以我们需要选定一种镜场的布局策略，同时也要确定塔的改变方式，以此来简化后续优化算法的使用环境。

查阅文献相关文献可知[5]，除了传统的布置方法外现在已经衍生出了专业软件仿真、智能优化算法仿真等别具一格的布局方法，然而我们目前遇到的问题是将坐标作为决策变量导致的时间复杂度的骤升，在较短的时间内难以得到令人满意的解，所以需要改变模型的设置方法，为智能优化算法的求解减少障碍，所以再利用智能算法进行镜场的布局就会造成智能算法的嵌套，背离了我们的目的，所以我们打算在传统布置方法中选择一种作为本问题镜场的基本架构。

镜场的传统布置方法主要包括线形的方形镜场与辐射网格排列式的圆形镜场以及全年无遮挡镜场等布置方法，其中辐射网格排列式的圆形镜场，也叫做放射状栅格法，此种圆形镜场可以减少定日镜之间的相互干扰，以此提高了平均效率，而减少镜与镜之间的相互干扰，就可以在原本效率足够高的阴影遮挡效率上继续增加，这样就淡化了阴影遮挡效率的影响，所以我们在此问的求解中不再计算阴影遮挡效率，此问中的阴影遮挡效率用合理的常数来代替，其他效率因数按照问题一中的方法来正常求解。

| 图4 圆形辐射镜场的示意图 | 图5 简化方式流程图 |
| --- | --- |

在以上图示中我们的简化处理重点在三方面：

①吸收塔的位置简化在只在南北方向上变化，且仅取7个点来表现整体情况，以此来减少计算量，因为在东西方向上受光线影响不大；

②得到吸收塔坐标位置后，采用蒙特卡洛模拟布局方案[6]，以其为圆心生成多个圆形，将圆形落在指定圆之内的部分为放置定日镜的轨迹；

③通过指定与的值来均匀生成定日镜的坐标位置，进而确定其他参数；

由于我们需要求得最大的单位镜面面积的输出热功率，而额定功率已知(实际上，我们在处理时允许它在一定的范围内变化)，我们只需将目标函数设为最小化总镜面面积即可，我们可以构建在此种情况下的优化模型，在对7个吸收塔坐标的情况计算出各自的总镜面面积，取七种情况中总镜面面积最小的情况即为满足题意的最佳解，在这种情况下各参数的值作为决策向量的解：

5.2.3 粒子群算法

在上面几个部分，我们得出了最小总镜面面积的目标函数，但目标函数的构建是依存于吸收塔的坐标和定日镜的坐标的，在此之前我们规划了吸收塔的坐标，在计算各效率因数时都是假定坐标不变推导出的，改变吸收塔的坐标，定日镜尺寸、面积等参数随之改变，所以使用优化算法遍历预先规定的7个吸收塔坐标，得出最小总镜面面积对应的吸收塔位置便是布局最优解，为了提高求解效率，我们选择了粒子群算法这个启发式算法来求解。

粒子群算法（Particle Swarm Optimization,PSO）的基础是信息的社会共享性，除了基本的参数设置以外，粒子群算法有两个至关重要的核心要素，即速度和位置，这两个要素不断变化，精细地控制整个优化过程。

对于这两个要素，我们有对应的更新公式：

其中，表示第个粒子，较小的群体规模容易陷入局部最优，较大的种群规模可以提高收敛性，更快找。到全局最优解，但是相应地每次迭代的计算量也会增大。

表示第次迭代，达到最大迭代次数即停止。

表示粒子维数，粒子搜索的维数即为自变量的个数。

表示惯性权重，表示上一代粒子的速度对当代粒子的速度的影响，或者说粒子对当前自身运动状态的信任程度，粒子依据自身的速度进行惯性运动，值越大，探索新区域的能力越强，全局寻优能力越强，但是局部寻优能力越弱，反之，全局寻优能力越弱，局部寻优能力强。

和分别表示个体学习因子和社会学习因子，分别表示粒子下一步动作来源于自身经验部分所占的权重和粒子下一步动作来源于其它粒子经验部分所占的权重，低的值使粒子在目标区域外徘徊，而高的值导致粒子越过目标区域。

和表示1以内的一个随机数，增加搜索的随机性。

表示粒子在第次迭代中第维的速度向量，表示粒子在第次迭代中第维的位置向量，表示粒子在第次迭代中第维的历史最优位置，即在第次迭代后，第个粒子搜索到的最优解，表示群体在第次迭代中第维的历史最优位置，即在第次迭代后，整个群体中的最优解。

另外，位置限制为，速度限制为，为适应度，即优化目标函数的值，用来评价粒子位置的好坏程度，决定是否更新粒子个体的历史最优位置和群体的历史最优位置，保证粒子朝着最优解的方向搜索。

在应用粒子群算法的过程中，我们有机地将约束条件与算法中粒子的生成位置相结合，并将目标函数改进为，其中后项为罚函数，指定的值，多次寻优求最优参数。

表3 粒子群算法初始参数设定

| 参数 | 初始值 |
| --- | --- |
|  | 4 |
|  | 3 |
|  | 2 |
|  | 2 |
|  | 0.9 |
|  | 7 |
|  | 0.3 |
|  | 0 |
|  | 圆内满足约束条件的随机位置 |
|  | 中随机速度 |

5.2.4 问题2求解结果

我们在简化处理多项参数、采用粒子群多次寻优后记录参数值，得到了满足额定功率、在保证单位面积输出热功率最大的情况下每月21日平均光学效率及输出功率，如表4所示，据此可进一步得出年平均光学效率及输出功率如表5所示，同时得到最优参数如表6所示。

表4 问题2每月21日平均光学效率及输出功率

| 日期 | 平均 光学效率 | 平均 余弦效率 | 平均阴影 遮挡效率 | 平均 截断效率 | 单位面积镜面平均输出热功率 (kW/m2 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月21日 | 0.5967 | 0.7226 | 0.9753 | 0.9543 | 0.6924 |
| 2月21日 | 0.6165 | 0.7434 | 0.9862 | 0.9479 | 0.7298 |
| 3月21日 | 0.6310 | 0.7643 | 0.9945 | 0.9358 | 0.784 |
| 4月21日 | 0.6356 | 0.7825 | 0.9949 | 0.9202 | 1.0156 |
| 5月21日 | 0.6361 | 0.7924 | 0.9949 | 0.9096 | 1.0673 |
| 6月21日 | 0.6355 | 0.7954 | 0.9949 | 0.9052 | 1.3468 |
| 7月21日 | 0.6362 | 0.7923 | 0.9949 | 0.9098 | 3.667 |
| 8月21日 | 0.6349 | 0.7818 | 0.9949 | 0.9201 | 1.3586 |
| 9月21日 | 0.6303 | 0.7632 | 0.9946 | 0.9359 | 1.2839 |
| 10月21日 | 0.6143 | 0.7408 | 0.9870 | 0.9470 | 1.0201 |
| 11月21日 | 0.5944 | 0.7209 | 0.9744 | 0.9538 | 0.7877 |
| 12月21日 | 0.5790 | 0.7137 | 0.9573 | 0.9552 | 0.7493 |

表5 问题2年平均光学效率及输出功率表

| 年平均 光学效率 | 平均 余弦效率 | 平均阴影 遮挡效率 | 平均 截断效率 | 年平均输 热功率(MW) | 单位面积镜面平均 输出热功率 (kW/m2 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.6200 | 0.7594 | 0.9870 | 0.9328 | 62.18 | 1.2085 |

表6 问题2设计参数表

| 吸收塔 位置坐标 | 定日镜尺寸 (宽×高) | 定日镜 安装高度(m) | 定日镜 总面数 | 定日镜 总面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (0,0,0) | 7×7 | 4 | 1050 | 51450 |

由表可知，我们通过简化模型并考虑特定情况下的布局情况，得到了在满足60MW的额定要求功率的基本要求下的各参数值，吸收塔的坐标位于(0,0,0)处，这是因为我们在纵轴方向均匀取离散点导致的，这时定日镜尺寸为7m×7m，定日镜安装高度为4m，定日镜总面数为1050面，这与问题一条件下的6m×6m的尺寸、1745的总面数的总镜面面积相比减少了很多，致使单位面积镜面平均输出热功率到最大化，为1.2085kW/m2，与问题一0.5kW/m2左右的单位面积的输出热功率相比明显提高，故我们认为在本问题上我们的简化是合理的，这种规格下，年平均输热功率为62.18MW，年平均光学效率为62%。

5.3 问题三的求解

5.3.1 尺寸高度的变量代换

依题目可知，问题三与问题二不同的地方就在于每个定日镜的尺寸与安装高度可以不同，如果将每个定日镜的长宽高都加以分别地考虑，解决此问题将会有大量的决策变量，这增加了决策变量的维数，提高了计算的复杂度，所以我们自然地想到将定日镜的镜面高度与镜面宽度与安装高度关联在一起，用其他的变量来表示，这样就实现了降维的作用。

在此问题中，我们采用的定日镜布局方法与问题二的布局策略相同，采用这种布局策略有其合理性，这是因为该布局有极强的规律性，且太阳光线在每年的固定时刻的分布几乎是完全相同的，这意味着每面定日镜的规格与它所处的位置强烈相关。

由于太阳光照、场地分布为东西对称的，因此我们可以采取夹角的定位方式，以吸收塔的位置为原点，以某面定日镜与吸收塔的距离为径，方向通过吸收塔与定日镜所成直线与正北方向的夹角所决定，建立变换后的极坐标系。

通过查阅相关资料，且为了简化计算，我们确定长宽高与位置关联关系的原则如下：

①离吸收塔越近，定日镜的镜面面积就越大；

②定日镜规格主要取决于它与正北方向的夹角以及距离吸收塔的径向距离；

③镜面高度与镜面宽度相等，这与我们在问题二求出的最优长宽的大小以及在SolarPILOT中的仿真情况相符合，有其可行性；

④安装高度只与和吸收塔之间的距离有关，与转向夹角无关。

依据上述原则，我们确定了以下函数：

使用此函数，我们可以将函数中引入的参数作为决策变量，同样使用粒子群算法来进行智能优化，从而对引入的函数参数进行求解，得到最优参数后便可以将其代入函数方程，分别计算出定日镜的镜面高度、镜面宽度、安装高度，最后依据此过程中的确定参数，计算表格中需要填入的各效率因数、输出热功率及其相关指标。

5.3.2 问题三求解结果

表7 问题3每月21日平均光学效率及输出功率

| 日期 | 平均 光学效率 | 平均 余弦效率 | 平均阴影 遮挡效率 | 平均 截断效率 | 单位面积镜面平均输出热功率 (kW/m2 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月21日 | 0.7294 | 0.8857 | 0.9800 | 0.9404 | 0.7458 |
| 2月21日 | 0.7673 | 0.9317 | 0.9800 | 0.9404 | 1.3120 |
| 3月21日 | 0.7843 | 0.9524 | 0.9800 | 0.9404 | 1.0906 |
| 4月21日 | 0.7902 | 0.9595 | 0.9800 | 0.9404 | 1.0425 |
| 5月21日 | 0.7856 | 0.9539 | 0.9800 | 0.9404 | 3.7473 |
| 6月21日 | 0.7677 | 0.9322 | 0.9800 | 0.9404 | 1.3884 |
| 7月21日 | 0.7318 | 0.8886 | 0.9800 | 0.9404 | 0.7657 |
| 8月21日 | 0.6712 | 0.8150 | 0.9800 | 0.9404 | 1.0378 |
| 9月21日 | 0.5974 | 0.7254 | 0.9800 | 0.9404 | 0.8050 |
| 10月21日 | 0.5594 | 0.6793 | 0.9800 | 0.9404 | 0.7075 |
| 11月21日 | 0.5963 | 0.7241 | 0.9800 | 0.9404 | 0.8012 |
| 12月21日 | 0.6677 | 0.8108 | 0.9800 | 0.9404 | 1.3763 |

表8 问题3年平均光学效率及输出功率表

| 年平均 光学效率 | 平均 余弦效率 | 平均阴影 遮挡效率 | 平均 截断效率 | 年平均输 热功率(MW) | 单位面积镜面平均 输出热功率 (kW/m2 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.7040 | 0.8549 | 0.9800 | 0.9404 | 60.47 | 1.2350 |

表9 问题3设计参数表

| 吸收塔 位置坐标 | 定日镜尺寸 (宽×高) | 定日镜 安装高度(m) | 定日镜 总面数 | 定日镜 总面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (0,0,0) | - | - | 1300 | 63892.74 |

六、模型结果检验与分析

SolarPILOT软件由美国国家可再生能源实验室（National Renewable Energy

Laboratory，NERL）开发，能够交叉比较计算结果并分析更复杂的定日镜通量模式。本文使用SolarPILOT软件与该模型所得数据进行对比，检验模型的正确性。

由于问题二和问题三中我们为了简化计算将阴影遮挡效率和截断效率都做了简化不全面的修改，所以在这里我们只需验证问题一的结果，可视化如图6，图7，图8所示，以对后续优化来说起基础性作用的问题一模型来说明整个理论各参数计算方法的正确性，由SolarPILOT软件仿真计算得到的余弦效率、阴影遮挡效率、截断效率、大气透射效率以及平均光学效率和运用问题一的模型求解所得结果的误差如下表所示。

| 图6 余弦效率分布 | 图7 阴影遮挡效率分布 | 图8 截断效率分布 |
| --- | --- | --- |

表10 模型结果误差对比分析

|  | 年平均 光学效率 | 平均 余弦效率 | 平均阴影 遮挡效率 | 平均 截断效率 | 年平均输 热功率(MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算结果 | 0.6324 | 0.7560 | 0.9870 | 0.9593 | 34.02356 |
| SolarPILOT | 0.5637 | 0.7183 | 0.9878 | 0.9306 | 30.56800 |
| 相对误差 | 6.87% | 3.77% | 0.08% | 2.87% | 11.30% |

由表10计算结果可以看出，本模型计算所得数据与SolarPILOT计算结果基本一致，定日镜场的平均光学效率的相对偏差均在7%以内，说明此模型能够基本准确地计算定日镜场的基本光学效率。此外，从镜场年平均光学效率主要受余弦效率影响，截断效率与定日镜与吸收塔间距离有关。阴影遮挡效率与定日镜布局以及相对太阳位置有关，在太阳高度角较低时，会造成较大的损失。

七、模型优缺点分析

7.1 模型优点分析

①本文的模型理论严谨，数理基础坚实，例如在由太阳各角度计算入射向量时，是基于天文地理学多年观测沉淀出的理论得出的，又如在进行镜场与镜面坐标系变换与三角变换时均通过严谨的分析与复杂的计算得出，且相关文献理论相互印证。
②考虑问题比较全面，提高了精确度。例如在计算阴影遮挡效率时考虑了吸收塔的影子的影响，计算截断效率时将光考虑成圆锥形线，更符合具体情况。
③选择了正确的策略，简化了计算。例如在计算阴影遮挡效率时取矩形区域界定遮挡定日镜，在进行定日镜场布局时，采用较为合理的环状分布，该布局符合提高热功率的逻辑思路。

7.2 模型缺点分析

①在简化模型与计算时对细节的把控不到位。例如在建立优化模型时350m边界和计算截断效率时取镜面中心点的情况，虽然简化了计算，但实际上考虑到这一部分会更精确。

②在求解问题二与问题三时，为减少时间复杂度，去除了阴影遮挡效率的计算部分，且在计算截断效率时只取了两个点来代表整个镜场的平均截断效率，额定功率也允许在一个范围内变化，这些处理都降低了精确度。

八、模型改进与推广

8.1 模型的进一步改进

①在有强大算力支撑下，可在分析反射光线的光锥时，可将光锥看作圆锥体，吸收器看作圆柱体，求其相交截面面积，并由此计算截断效率，同时算力的提高也会使对后续吸收塔坐标个数、粒子群算法内置参数有更好的容忍度，此改进方法可以减小模型计算值与实际值之间的差距，这就需要有着算力极其高效，可无视时间复杂度的苛刻环境。

②在多变量非线性规划模型中生成更多定日镜加入计算，且不再拘泥于圆形辐射状的预先的前置分布，能让此优化模型的结果更加接近实际情况，所得结果也更加准确。

8.2 模型的推广

本文所建立的模型，不仅适用于本文所规定的地点，也可推广至其他日照充足的地区。也可进一步完善，制作成用于定日镜场优化布局的程序进行推广，可作为塔式太阳能电站建造选址，定日镜场布局的参考。

九、参考文献

[1]蔡志杰，太阳影子定位[J]，数学建模及其应用，2015，4(4):25-33.

[2]张平等，太阳能塔式光热镜场光学效率计算方法[J]，技术与市场，2021，28(6):5-8.

[3]谢飞，塔式太阳能热电系统定日镜场光学仿真与应用研究[J]，浙江大学，2013.

[4]杜宇航等，塔式光热电站定日镜不同聚焦策略的影响分析[J]，动力工程学报，2020，40(5):426-432.

[5]刘建兴，塔式光热电站光学效率建模仿真及定日镜场优化布置[J]，兰州交通大学，2022.

[6]O.Farges,J.J.Bezian,M.El Hafi,Global optimization of solar power tower systems using a Monte Carlo algorithm:Application to a redesign of the PS10 solar thermal power plant[J],Renewable Energy,2018,119:345-353.

附录 A 支撑材料列表

| 文件类型 | 文件名称 |
| --- | --- |
| Matlab文件 | angle.m generate_ntr.m particle.m particle3.m q1.m q1_ans.m q1_ntr_generate.m q2.m q2_info.m shade.m target_fun.m target_fun3.m yearpower.m yearpower3.m coord.mat dhr.mat DNI.mat nat.mat ncos.mat nsb.mat ntr.mat p.mat shadow_efficiency.mat sun_gaodu_angle.mat vector_light.mat vector_r_none_norm.mat vector_x.mat vector_y.ma t |
| Excel文件 | result2.xlsx result3.xlsx |

附录 B Matlab代码

1.angle.m

- clc;clear;

- ST=repmat([9,10.5,12,13.5,15],12,1);

- D=repmat([306,337,0,31,61,92,122,153,184,214,245,275]',1,5);

- chiwei=asin(sin(2.*pi.*D./365).*sin(2.*pi.*23.45./360));

- weidu=39.4*pi/180;

- shi=(pi/12).*(ST-12);

- gaodu=asin(cos(chiwei).*cos(weidu).*cos(shi)+sin(chiwei).*sin(weidu));

- fangweicos=(sin(chiwei)-sin(gaodu).*sin(weidu))./(cos(gaodu).*cos(weidu));

- fangweisin=-sin(shi).*cos(chiwei)./cos(gaodu);

- fangwei=real(acos(fangweicos));

- fangwei(:,3)=pi;

- fangwei(:,4)=2*pi-fangwei(:,4);

- fangwei(:,5)=2*pi-fangwei(:,5);

- fangwei=2.5.*pi-fangwei;

- vector_light=cell(12,5);

- for i=1:1:60

- vector_light{i}=-[cos(gaodu(i))*cos(fangwei(i)),cos(gaodu(i))*sin(fangwei(i)),sin(gaodu(i))];

- end

2.generate_ntr.m

- % 指定两个坐标点

- point1 = [105.36,23.191,4]; % 用实际坐标值替代 x1, y1, z1

- mainDirection=[-105.360000000000,-23.1910000000000,80];

- % 计算连线方向向量作为主光线方向

- single1 = mainDirection/norm(mainDirection);

- single22(1)= single1(2);single22(2)= -single1(1);single22(3)=0;

- single2=single22/norm(single22);

- single33=cross(single1,single2);

- single3=single33/norm(single33);

- T=[ single3(1) single2(1) single1(1)

- single3(2) single2(2) single1(2)

- single3(3) single2(3) single1(3)];

- % 定义光线参数

- numRays = 20; % 光线数量

- % 创建三维图形窗口

- figure('Name', '锥形光线簇', 'NumberTitle', 'off');

- hold on;

- % 初始化有解光线计数器

- solvableCount = 0;

- % 生成均匀角度的光线并绘制

- for coneAngle=linspace(0,0.00465,50) % 圆锥角度（弧度）

- for i = 1:numRays

- % 计算每条光线的方向向量

- theta = 2 * pi * (i - 1) / numRays; % 周向均匀分布的角度

- phi = coneAngle; % 半角展宽方向

- % 计算光线的方向向量

- dx = sin(phi) * cos(theta);

- dy = sin(phi) * sin(theta);

- dz = cos(phi);

- % 光线方程：从顶点 point1 发出，沿着方向 (dx, dy, dz) 的光线方程

- vector_real=T*[dx;dy;dz];

- dx=vector_real(1);

- dy=vector_real(2);

- dz=vector_real(3);

- % 计算光线的终点

- t = linspace(0, 1000, 100000); % 在光线方向上均匀采样点

- xRays = point1(1) + t * dx;

- yRays = point1(2) + t * dy;

- zRays = point1(3) + t * dz;

- % 绘制光线

- plot3(xRays, yRays, zRays, 'b'); % 使用plot3绘制三维图形

- % 判定光线方程是否与另一立体图形的方程联立有解

- % 如果有解，则增加计数器

- r = 3.5;

- % 判定逻辑

- intersection1 = (((xRays).^2 + (yRays ).^2 ) <= r^2);

- intersection2 = (zRays<=88);

- intersection3 = (zRays>=80);

- if any(intersection1&intersection2&intersection3)

- solvableCount = solvableCount + 1;

- end

- end

- end

- % 计算有解的光线占总光线的比例

- solvablePercentage = solvableCount / 1000;

- fprintf('有解的光线占总光线的比例：%.10f%%\n', solvablePercentage);

3.particle.m

- %% 粒子群算法函数

- function [gbest,res]=particle(x_lb,x_ub,crd,crd_cnt,beta,dr,max_layers,DNI,vector_light)

- % 粒子群算法中的预设参数

- n = 4; % 粒子数量

- narvs = 3; % 变量个数

- c1 = 2;  % 每个粒子的个体学习因子

- c2 = 2;  % 每个粒子的社会学习因子

- w = 0.9;  % 惯性权重

- K = 7;  % 迭代的次数

- vmax = [0.3,0.3,0.2]; % 粒子的最大速度

- dist=min(2*pi*(100+dr*(1:max_layers))./(beta*sqrt(1:max_layers)));

- % 初始化粒子的位置和速度

- x = zeros(n,narvs);

- for i=1:n

- x(i,1)=x_lb(1)+(x_ub(1)-x_lb(1))*rand(1);

- x(i,2)=x_lb(2)+(x_ub(2)-x_lb(2))*rand(1);

- x(i,3)=x_lb(3)+(x_ub(3)-x_lb(3))*rand(1);

- while ~((x(i,2)>x(i,1))&&(x(i,3)>0.5*x(i,2))&&((5+x(i,2))<(dist))&&((5+x(i,2))<(dr)))

- x(i,1)=x_lb(1)+(x_ub(1)-x_lb(1))*rand(1);

- x(i,2)=x_lb(2)+(x_ub(2)-x_lb(2))*rand(1);

- x(i,3)=x_lb(3)+(x_ub(3)-x_lb(3))*rand(1);

- end

- end

- v = -vmax + 2*vmax .* rand(n,narvs);  % 随机初始化粒子的速度

- penalty=100000;

- objfun=@(x)target_fun(x)+penalty*(yearpower(crd,crd_cnt,x(1),x(2),x(3),DNI,vector_light,beta)-60);

- % 计算适应度

- fit = zeros(n,1);  % 初始化适应度全为0

- for i = 1:n  % 计算每一个粒子的适应度

- fit(i) = objfun(x(i,:));

- end

- pbest = x;   % 初始化这n个粒子迄今为止找到的最佳位置

- ind = find(fit == min(fit), 1);  % 找到适应度最大的那个粒子的下标

- gbest = x(ind,:);  % 定义所有粒子迄今为止找到的最佳位置

- % 迭代K次来更新速度与位置

- fitnessbest = ones(K,1);

- for d = 1:K  % 开始迭代，一共迭代K次

- w=0.9-0.5*(d/K)^2; % 递减惯性权重

- for i = 1:n   % 依次更新第i个粒子的速度与位置

- v(i,:) = w*v(i,:) + c1*rand(1)*(pbest(i,:) - x(i,:)) + c2*rand(1)*(gbest - x(i,:));  % 更新第i个粒子的速度

- % 如果粒子的速度超过了最大速度限制，就对其进行调整

- for j = 1: narvs

- if v(i,j) < -vmax(j)

- v(i,j) = -vmax(j);

- elseif v(i,j) > vmax(j)

- v(i,j) = vmax(j);

- end

- end

- x(i,:) = x(i,:) + v(i,:); % 更新第i个粒子的位置

- % 如果粒子的位置超出了定义域，就对其进行调整

- for j = 1: narvs

- if x(i,j) < x_lb(j)

- x(i,j) = x_lb(j);

- elseif x(i,j) > x_ub(j)

- x(i,j) = x_ub(j);

- end

- end

- while ~((x(i,2)>x(i,1))&&(x(i,3)>0.5*x(i,2))&&((5+x(i,2))<(dist))&&((5+x(i,2))<(dr)))

- x(i,1)=x_lb(1)+(x_ub(1)-x_lb(1))*rand(1);

- x(i,2)=x_lb(2)+(x_ub(2)-x_lb(2))*rand(1);

- x(i,3)=x_lb(3)+(x_ub(3)-x_lb(3))*rand(1);

- end

- fit(i) = objfun(x(i,:));  % 重新计算第i个粒子的适应度

- if fit(i) < objfun(pbest(i,:))   % 如果第i个粒子的适应度小于这个粒子迄今为止找到的最佳位置对应的适应度

- pbest(i,:) = x(i,:);   % 更新第i个粒子迄今为止找到的最佳位置

- end

- if  fit(i) < objfun(gbest)  % 如果第i个粒子的适应度小于所有的粒子迄今为止找到的最佳位置对应的适应度

- gbest = pbest(i,:);   % 更新所有粒子迄今为止找到的最佳位置

- end

- end

- fitnessbest(d) = objfun(gbest);  % 更新第d次迭代得到的最佳的适应度

- end

- res=target_fun(gbest);

- end

4.particle3.m

- %% 粒子群算法函数

- function [gbest,res]=particle3(x_lb,x_ub,crd,crd_cnt,crd_md,beta,dr,max_layers,DNI,vector_light)

- % 粒子群算法中的预设参数

- n = 4; % 粒子数量

- narvs = 3; % 变量个数

- c1 = 2;  % 每个粒子的个体学习因子

- c2 = 2;  % 每个粒子的社会学习因子

- w = 0.9;  % 惯性权重

- K = 7;  % 迭代的次数

- vmax = [0.03,0.006,0.03]; % 粒子的最大速度

- % 初始化粒子的位置和速度

- x = zeros(n,narvs);

- r_max=(max_layers-1)*dr;

- for i=1:n

- x(i,1)=x_lb(1)+(x_ub(1)-x_lb(1))*rand(1);

- x(i,2)=x_lb(2)+(x_ub(2)-x_lb(2))*rand(1);

- x(i,3)=x_lb(3)+(x_ub(3)-x_lb(3))*rand(1);

- while ~(((8-x(i,2)*log(100))<(dr-5))&&((8-x(i,2)*log(r_max)-x(i,3))>=(2))&&((5+x(i,1)*(1-(exp(-(r_max))+1)/2))>(8-x(i,2)*(log(r_max)+log(100))/2)))

- x(i,1)=x_lb(1)+(x_ub(1)-x_lb(1))*rand(1);

- x(i,2)=x_lb(2)+(x_ub(2)-x_lb(2))*rand(1);

- x(i,3)=x_lb(3)+(x_ub(3)-x_lb(3))*rand(1);

- end

- end

- v = -vmax + 2*vmax .* rand(n,narvs);  % 随机初始化粒子的速度

- penalty=100000;

- objfun=@(x)target_fun3(x,crd_md,crd,crd_cnt)+penalty*abs(yearpower3(crd,crd_cnt,crd_md,x(1),x(2),x(3),DNI,vector_light,beta)-60);

- % 计算适应度

- fit = zeros(n,1);  % 初始化适应度全为0

- for i = 1:n  % 计算每一个粒子的适应度

- fit(i) = objfun(x(i,:));

- end

- pbest = x;   % 初始化这n个粒子迄今为止找到的最佳位置

- ind = find(fit == min(fit), 1);  % 找到适应度最大的那个粒子的下标

- gbest = x(ind,:);  % 定义所有粒子迄今为止找到的最佳位置

- % 迭代K次来更新速度与位置

- fitnessbest = ones(K,1);

- for d = 1:K  % 开始迭代，一共迭代K次

- w=0.9-0.5*(d/K)^2; % 递减惯性权重

- for i = 1:n   % 依次更新第i个粒子的速度与位置

- v(i,:) = w*v(i,:) + c1*rand(1)*(pbest(i,:) - x(i,:)) + c2*rand(1)*(gbest - x(i,:));  % 更新第i个粒子的速度

- % 如果粒子的速度超过了最大速度限制，就对其进行调整

- for j = 1: narvs

- if v(i,j) < -vmax(j)

- v(i,j) = -vmax(j);

- elseif v(i,j) > vmax(j)

- v(i,j) = vmax(j);

- end

- end

- x(i,:) = x(i,:) + v(i,:); % 更新第i个粒子的位置

- % 如果粒子的位置超出了定义域，就对其进行调整

- for j = 1: narvs

- if x(i,j) < x_lb(j)

- x(i,j) = x_lb(j);

- elseif x(i,j) > x_ub(j)

- x(i,j) = x_ub(j);

- end

- end

- while ~(((8-x(i,2)*log(100))<(dr-5))&&((8-x(i,2)*log(r_max)-x(i,3))>=(2))&&((5+x(i,1)*(1-(exp(-(r_max))+1)/2))>(8-x(i,2)*(log(r_max)+log(100))/2)))

- x(i,1)=x_lb(1)+(x_ub(1)-x_lb(1))*rand(1);

- x(i,2)=x_lb(2)+(x_ub(2)-x_lb(2))*rand(1);

- x(i,3)=x_lb(3)+(x_ub(3)-x_lb(3))*rand(1);

- end

- fit(i) = objfun(x(i,:));  % 重新计算第i个粒子的适应度

- if fit(i) < objfun(pbest(i,:))   % 如果第i个粒子的适应度小于这个粒子迄今为止找到的最佳位置对应的适应度

- pbest(i,:) = x(i,:);   % 更新第i个粒子迄今为止找到的最佳位置

- end

- if  fit(i) < objfun(gbest)  % 如果第i个粒子的适应度小于所有的粒子迄今为止找到的最佳位置对应的适应度

- gbest = pbest(i,:);   % 更新所有粒子迄今为止找到的最佳位置

- end

- end

- fitnessbest(d) = objfun(gbest);  % 更新第d次迭代得到的最佳的适应度

- end

- res=target_fun3(gbest,crd_md,crd,crd_cnt);

- end

5.q1.m

- clc;clear;

- %% 数据处理

- load vector_light.mat

- load gaodu.mat

- load coord.mat % 存储各个反光镜的坐标

- tower=[0,0,84]; % 分别表示集热器中心的xyz坐标

- H=3; % 海拔高度

- G0=1.366;

- a=0.4237-0.00821*(6-H)^2;

- b=0.5055+0.00595*(6.5-H)^2;

- c=0.2711+0.01858*(2.5-H)^2;

- DNI=G0.*(a+b.*exp(-c./sin(gaodu)));

- nref=0.92;

- vector_mirror=cell(1745,12,5); % 存储各个镜面的法向量

- crd=[coord,4*ones(1745,1)];

- vector_r=repmat(tower,1745,1)-crd;

- for i=1:1745

- for j=1:12

- for k=1:5

- v_sun=-vector_light{j,k};

- v_mirror=tower-[coord(i,1),coord(i,2),4];

- v_sun=v_sun/norm(v_sun);

- v_mirror=v_mirror/norm(v_mirror);

- res=v_sun+v_mirror;

- vector_mirror{i,j,k}=res/norm(res);

- end

- end

- end

- length=6;

- width=6;

- vector_x=cell(1745,12,5);

- vector_y=cell(1745,12,5);

- for i=1:1745

- for j=1:12

- for k=1:5

- vector=vector_mirror{i,j,k};

- vector_x{i,j,k}=[vector(2),-vector(1),0]/norm([vector(2),-vector(1),0]);

- t=cross(vector_x{i,j,k},vector);

- vector_y{i,j,k}=t/norm(t);

- end

- end

- end

- p=cell(1745,12,5,4); % 1745个镜子的四个点的xyz三个坐标

- for i=1:1745

- for j=1:12

- for k=1:5

- crd=[coord,4*ones(1745,1)];

- p{i,j,k,1}=crd(i,:)+vector_x{i,j,k}.*length./2+vector_y{i,j,k}.*width./2;

- p{i,j,k,2}=crd(i,:)+vector_x{i,j,k}.*length./2-vector_y{i,j,k}.*width./2;

- p{i,j,k,3}=crd(i,:)-vector_x{i,j,k}.*length./2+vector_y{i,j,k}.*width./2;

- p{i,j,k,4}=crd(i,:)-vector_x{i,j,k}.*length./2-vector_y{i,j,k}.*width./2;

- end

- end

- end

- %% 得出阴影判断矩形和遮挡判断矩形

- % 分别计算各个镜面的遮挡面积

- s_shade=zeros(1745,12,5);

- for i=1:1:1745

- for j=1:12

- for k=1:5

- light=vector_light{j,k}; % 求是否在主塔影子下

- vector_g=[0,0,88]-light*88/light(3);

- vector_rt=[vector_g(2),-vector_g(1)];

- vector_rt=vector_rt/norm(vector_rt);

- ptg=zeros(4,2);

- ptg(1,:)=vector_rt*3.5;

- ptg(2,:)=ptg(1,:)+vector_g(1:2);

- ptg(3,:)=ptg(2,:)+vector_rt*7;

- ptg(4,:)=ptg(3,:)-vector_g(1:2);

- if inpolygon(coord(i,1),coord(i,2),ptg(:,1),ptg(:,2))~=1

- [sq_i,sq_r]=shade(length,width,gaodu(j,k),vector_light{j,k},vector_r(i,:),coord(i,1),coord(i,2));

- x_i=sq_i(:,1);

- y_i=sq_i(:,2);

- x_r=sq_r(:,1);

- y_r=sq_r(:,2);

- index_i=zeros(20,1); % 判断各个镜面中心点是否在两个矩形内

- index_r=zeros(20,1);

- pp=0;q=0;

- Transh=[vector_x{i,j,k}',vector_y{i,j,k}',vector_mirror{i,j,k}']; % 生成欧式变换矩阵

- for m=1:1745

- if m~=i

- [in_i,~]=inpolygon(coord(m,1),coord(m,2),x_i,y_i);

- [in_r,~]=inpolygon(coord(m,1),coord(m,2),x_r,y_r);

- if in_i==1

- pp=pp+1;

- index_i(pp)=m;

- end

- if in_r==1

- q=q+1;

- index_r(q)=m;

- end

- end

- end

- % 下面进行阴影遮挡判断

- xv=[length/2,length/2,-length/2,-length/2];

- yv=[width/2,-width/2,-width/2,width/2]; % 存储镜面的坐标

- poly1=polyshape(xv,yv);

- cst=1;

- cont=0;

- while index_i(cst)~=0

- pt=zeros(4,3);

- pt2=zeros(4,2);

- for cnt1=1:4

- pt(cnt1,:)=p{index_i(cst),j,k,cnt1};

- pt(cnt1,:)=Transh'*(pt(cnt1,:)-[coord(i,1),coord(i,2),4])'; % 变换坐标系

- vector=Transh'*vector_light{j,k}';

- pt2(cnt1,1)=(vector(3)*pt(cnt1,1)-vector(1)*pt(cnt1,3));

- pt2(cnt1,2)=(vector(3)*pt(cnt1,2)-vector(2)*pt(cnt1,3)); % 完成坐标转化

- end

- if cst==1

- polyut=polyshape(pt2(:,1),pt2(:,2));

- else

- polyut=union(polyut,polyshape(pt2(:,1),pt2(:,2)));

- end

- cst=cst+1;

- cont=cst-1;

- end

- cst=1;

- while index_r(cst)~=0

- pt=zeros(4,3);

- pt2=zeros(4,2);

- for cnt1=1:4

- pt(cnt1,:)=p{index_r(cst),j,k,cnt1};

- pt(cnt1,:)=Transh'*(pt(cnt1,:)-[coord(i,1),coord(i,2),4])'; % 变换坐标系

- vector=Transh'*vector_r(i,:)';

- pt2(cnt1,1)=(vector(3)*pt(cnt1,1)-vector(1)*pt(cnt1,3));

- pt2(cnt1,2)=(vector(3)*pt(cnt1,2)-vector(2)*pt(cnt1,3)); % 完成坐标转化

- end

- polyut=union(polyut,polyshape(pt2(:,1),pt2(:,2)));

- cst=cst+1;

- cont=cont+cst-1;

- end

- if cont>=1

- polyut=intersect(poly1,polyut);

- s=area(polyut);

- else

- s=0;

- end

- else

- s=36; % 被灯塔挡住中心点直接当做完全挡住计算

- end

- s_shade(i,j,k)=s;

- end

- end

- end

- % load sadow.mat

- nsb=(36-s_shade)./36;

- %% 计算余弦效率

- cosn=zeros(1745,12,5);

- for i=1:1745

- for j=1:12

- for k=1:5

- a=vector_light{j,k};

- b=vector_mirror{i,j,k};

- cosn(i,j,k)=abs(dot(a,b)/norm(a)/norm(b));

- end

- end

- end

- %% 镜面反射率

- nref_m=ones(1745,12,5)*nref;

- %% 大气透射率

- dhr=zeros(1745,1);

- for i=1:1745

- dhr(i)=sqrt(80^2+coord(i,1)^2+coord(i,2)^2);

- end

- dhr=repmat(dhr,[1,12,5]);

- nat=0.99321-0.0001176.*dhr+1.97.*10^(-8).*dhr.^2;

6.q1_ans.m

- clc;clear;

- load cosn.mat

- load nat.mat

- load nsb.mat

- load ntr.mat

- load gaodu.mat

- load coord.mat % 存储各个反光镜的坐标

- tower=[0,0,84]; % 分别表示集热器中心的xyz坐标

- H=3; % 海拔高度

- G0=1.366;

- a=0.4237-0.00821*(6-H)^2;

- b=0.5055+0.00595*(6.5-H)^2;

- c=0.2711+0.01858*(2.5-H)^2;

- DNI=G0.*(a+b.*exp(-c./sin(gaodu)));

- nref=0.92;

- n_total=cosn.*nat.*nsb.*ntr.*nref;

7.q1_ntr_generate.m

- clc;clear;

- load vector_r_none_norm.mat

- load coord.mat

- load vector_x.mat

- load vector_y.mat

- block=zeros(1745,12,5);

- for i=1:1745

- point1=[coord(i,1),coord(i,2),4];

- mainDirection=vector_r(i,:);

- single1 = mainDirection/norm(mainDirection);

- single22(1)= single1(2);single22(2)= -single1(1);single22(3)=0;

- single2=single22/norm(single22);

- single33=cross(single1,single2);

- single3=single33/norm(single33);

- T=[ single3(1) single2(1) single1(1)

- single3(2) single2(2) single1(2)

- single3(3) single2(3) single1(3)];

- for j=1:12

- for k=1:5

- % 得到变换矩阵

- point=zeros(9,3);

- x_v=vector_x{i,j,k};

- x_v=x_v/norm(x_v);

- y_v=vector_y{i,j,k};

- y_v=y_v/norm(y_v);

- point(1,:)=point1; % 导入九个坐标

- point(2,:)=point1+x_v*1.5; % 宽度与长度的一半为3

- point(3,:)=point1+y_v*1.5;

- point(4,:)=point1-x_v*1.5;

- point(5,:)=point1-y_v*1.5;

- point(6,:)=point(2,:)-y_v*1.5;

- point(7,:)=point(3,:)+x_v*1.5;

- point(8,:)=point(4,:)+y_v*1.5;

- point(9,:)=point(5,:)-x_v*1.5;

- mean_block=0; % 存储一块镜子九个点效率的平均值

- for ops=1:9

- numRays = 10;

- solvableCount = 0;

- for coneAngle=linspace(0,0.00465,10) % 圆锥角度（弧度）

- for itm = 1:numRays

- % 计算每条光线的方向向量

- theta = 2 * pi * (itm - 1) / numRays; % 周向均匀分布的角度

- phi = coneAngle; % 半角展宽方向

- % 计算光线的方向向量

- dx = sin(phi) * cos(theta);

- dy = sin(phi) * sin(theta);

- dz = cos(phi);

- % 光线方程：从顶点 point1 发出，沿着方向 (dx, dy, dz) 的光线方程

- vector_real=T*[dx;dy;dz];

- dx=vector_real(1);

- dy=vector_real(2);

- dz=vector_real(3);

- % 计算光线的终点

- pit=point(ops,:);

- t = linspace(0, 700, 100); % 在光线方向上均匀采样点

- xRays = pit(1) + t * dx;

- yRays = pit(2) + t * dy;

- zRays = pit(3) + t * dz;

- % 判定光线方程是否与另一立体图形的方程联立有解

- % 如果有解，则增加计数器

- r = 3.5;

- % 判定逻辑

- intersection1 = (((xRays).^2 + (yRays ).^2 ) <= r^2);

- intersection2 = (zRays<=88);

- intersection3 = (zRays>=80);

- if any(intersection1&intersection2&intersection3)

- solvableCount = solvableCount + 1;

- end

- solvablePercentage = solvableCount / 100;

- end

- end

- mean_block=mean_block+solvablePercentage;

- end

- block(i,j,k)=mean_block/9;

- end

- end

- end

8.q2.m

- clc;clear;

- load DNI.mat

- load vector_light.mat

- global crd_cnt

- %% 生成吸收塔的离散点

- tower_axis=zeros(7,1); % 由于东西方向的对称，只考虑南北分布

- dev=15; % 每格偏离距离

- for i=1:7

- tower_axis(i)=dev*(i-4);

- end

- %% 蒙特卡洛模拟布局方案

- best_m=zeros(3,1);

- best_x=zeros(3,1);

- best_res=inf;

- for i=1:7

- dev_cu=tower_axis(i);

- for dr=8:2:12

- for beta=8:2:12

- % 生成镜场

- crd=zeros(10000,2);

- crd_cnt=1;

- max_layers=ceil((abs(dev_cu)+350)/dr); % 向上取整获得需要生成的层数

- for layer=1:max_layers

- r_curr=100+(layer-1)*dr; % 生成当前的半径

- x_curr=r_curr; % 从横轴上开始生成

- y_curr=0+dev_cu; % 从吸收塔的坐标转到地面坐标

- theta=2*pi/layer/beta; % 计算转角

- theta_cu=0;

- for mirrors_count=1:floor(layer*beta) % 根据beta的函数决定每层的镜子个数

- if x_curr^2+y_curr^2<=350^2 % 在区域之内

- crd(crd_cnt,:)=[r_curr,theta_cu]; % 记录坐标

- crd_cnt=crd_cnt+1;

- end

- theta_cu=theta_cu+theta;

- x_curr=r_curr*cos(theta_cu);

- y_curr=r_curr*sin(theta_cu)+dev_cu;

- end

- end

- crd_cnt=crd_cnt-1;

- % 生成完毕，crd存储每个在区域内点在以吸收塔为原点的极坐标

- % 下面进行对此镜场的优化问题求解

- x_lb=[2,2,2];

- x_ub=[8,8,6];

- [best,res]=particle(x_lb,x_ub,crd,crd_cnt,beta,dr,max_layers,DNI,vector_light);

- disp(best)

- disp(res)

- disp(dev_cu)

- disp(dr)

- disp(beta)

- if res<best_res

- best_m=best;

- best_res=res;

- best_x=[dev_cu,dr,beta];

- end

- end

- end

- end

9.q2_info.m

- % 已知best_res best(a) best_x()

- % 先生成crd,crd_cnt,crd_md

- best_x=[-30,12,8];

- dev_cu=best_x(1);

- best_m=[2,2.0446,5.4778];

- dr=best_x(2);

- beta=best_x(3);

- % 生成镜场

- crd=zeros(10000,2);

- crd_md=zeros(10000,1); % 用来存储修改后的角度，利于函数计算

- crd_cnt=1;

- max_layers=ceil((abs(dev_cu)+350)/dr); % 向上取整获得需要生成的层数

- for layer=1:max_layers

- r_curr=100+(layer-1)*dr; % 生成当前的半径

- x_curr=r_curr; % 从横轴上开始生成

- y_curr=0+dev_cu; % 从吸收塔的坐标转到地面坐标

- theta=2*pi/layer/beta; % 计算转角

- theta_cu=0;

- for mirrors_count=1:floor(layer*beta) % 根据beta的函数决定每层的镜子个数

- if x_curr^2+y_curr^2<=350^2 % 在区域之内

- crd(crd_cnt,:)=[r_curr,theta_cu]; % 记录坐标

- crd_cnt=crd_cnt+1;

- end

- theta_cu=theta_cu+theta;

- x_curr=r_curr*cos(theta_cu);

- y_curr=r_curr*sin(theta_cu)+dev_cu;

- end

- end

- crd_cnt=crd_cnt-1;

- for j=1:crd_cnt

- temp=crd(j,2);

- if (temp>=0)&&(temp<=pi/2)

- temp=pi/2-temp;

- elseif (temp>=pi/2)&&(temp<=pi*3/2)

- temp=temp-pi/2;

- else

- temp=5*pi/2-temp;

- end

- crd_md(j)=temp;

- end

- % 得到crd,crd_cnt,crd_md

- ind_n=ceil(beta/4);

- ind_s=ceil(beta*0.75);

- load DNI.mat

- load vector_light.mat

- mr_hgt=best_m(1);mr_wdt=best_m(2);ins_hgt=best_m(3);

- %% nsb

- nsb=[0.9753,0.9862,0.9945,0.9949,0.9949,0.9949,0.9949,0.9949,0.9946,0.9870,0.9744,0.9573];

- nsb=repmat(nsb,[crd_cnt,1,5]);

- %% ncos

- ncos=zeros(crd_cnt,12,5);

- vec_mir=cell(crd_cnt,12,5);

- vec_rfl=cell(crd_cnt,12,5);

- for i=1:crd_cnt

- for j=1:12

- for k=1:5

- vec_sun=-vector_light{j,k};

- axs=[crd(i,1)*cos(crd(i,2)),crd(i,1)*sin(crd(i,2)),ins_hgt];

- vec_r=[0,0,84]-axs;

- vec_sun=vec_sun/norm(vec_sun);

- vec_r=vec_r/norm(vec_r);

- vec_mr=vec_sun+vec_r;

- vec_mr=vec_mr/norm(vec_mr);

- vec_mir{i,j,k}=vec_mr;

- ncos(i,j,k)=dot(vec_mr,vec_sun)/norm(vec_mr)/norm(vec_sun);

- vec_rfl{i,j,k}=vec_r;

- end

- end

- end

- %% ntrunck

- ntrunck_n=zeros(12,5);

- ntrunck_s=zeros(12,5);

- for j=1:12

- for k=1:5

- % 分别提取出9个点进行

- % 得到变换矩阵

- mir_n=vec_mir{ind_n,j,k};

- rfl_n=vec_rfl{ind_n,j,k};

- point1=[crd(ind_n,1)*cos(crd(ind_n,2)),crd(ind_n,1)*sin(crd(ind_n,2)),ins_hgt];

- mainDirection=rfl_n;

- single1 = mainDirection/norm(mainDirection);

- single22(1)= single1(2);single22(2)= -single1(1);single22(3)=0;

- single2=single22/norm(single22);

- single33=cross(single1,single2);

- single3=single33/norm(single33);

- T=[ single3(1) single2(1) single1(1)

- single3(2) single2(2) single1(2)

- single3(3) single2(3) single1(3)];

- point=zeros(9,3);

- x_v=[mir_n(2),-mir_n(1),0];

- x_v=x_v/norm(x_v);

- y_v=cross(x_v,mir_n);

- y_v=y_v/norm(y_v);

- point(1,:)=point1; % 导入九个坐标

- point(2,:)=point1+x_v*mr_wdt; % 宽度与长度的一半为3

- point(3,:)=point1+y_v*mr_hgt;

- point(4,:)=point1-x_v*mr_wdt;

- point(5,:)=point1-y_v*mr_hgt;

- point(6,:)=point(2,:)-y_v*mr_hgt;

- point(7,:)=point(3,:)+x_v*mr_wdt;

- point(8,:)=point(4,:)+y_v*mr_hgt;

- point(9,:)=point(5,:)-x_v*mr_wdt;

- mean_block=0; % 存储一块镜子九个点效率的平均值

- for ops=1:9

- numRays = 10;

- solvableCount = 0;

- for coneAngle=linspace(0,0.00465,10) % 圆锥角度（弧度）

- for itm = 1:numRays

- % 计算每条光线的方向向量

- theta = 2 * pi * (itm - 1) / numRays; % 周向均匀分布的角度

- phi = coneAngle; % 半角展宽方向

- % 计算光线的方向向量

- dx = sin(phi) * cos(theta);

- dy = sin(phi) * sin(theta);

- dz = cos(phi);

- % 光线方程：从顶点 point1 发出，沿着方向 (dx, dy, dz) 的光线方程

- vector_real=T*[dx;dy;dz];

- dx=vector_real(1);

- dy=vector_real(2);

- dz=vector_real(3);

- % 计算光线的终点

- pit=point(ops,:);

- t = linspace(0, 700, 100); % 在光线方向上均匀采样点

- xRays = pit(1) + t * dx;

- yRays = pit(2) + t * dy;

- zRays = pit(3) + t * dz;

- % 判定光线方程是否与另一立体图形的方程联立有解

- % 如果有解，则增加计数器

- r = 3.5;

- % 判定逻辑

- intersection1 = (((xRays).^2 + (yRays ).^2 ) <= r^2);

- intersection2 = (zRays<=88);

- intersection3 = (zRays>=80);

- if any(intersection1&intersection2&intersection3)

- solvableCount = solvableCount + 1;

- end

- solvablePercentage = solvableCount / 100;

- end

- end

- mean_block=mean_block+solvablePercentage;

- end

- ntrunck_n(j,k)=mean_block/9;

- %% 分别提取出9个点进行

- % 得到变换矩阵

- mir_s=vec_mir{ind_s,j,k};

- rfl_s=vec_rfl{ind_s,j,k};

- point1=[crd(ind_s,1)*cos(crd(ind_s,2)),crd(ind_s,1)*sin(crd(ind_s,2)),ins_hgt];

- mainDirection=rfl_s;

- single1 = mainDirection/norm(mainDirection);

- single22(1)= single1(2);single22(2)= -single1(1);single22(3)=0;

- single2=single22/norm(single22);

- single33=cross(single1,single2);

- single3=single33/norm(single33);

- T=[ single3(1) single2(1) single1(1)

- single3(2) single2(2) single1(2)

- single3(3) single2(3) single1(3)];

- point=zeros(9,3);

- x_v=[mir_s(2),-mir_s(1),0];

- x_v=x_v/norm(x_v);

- y_v=cross(x_v,mir_s);

- y_v=y_v/norm(y_v);

- point(1,:)=point1; % 导入九个坐标

- point(2,:)=point1+x_v*mr_wdt; % 宽度与长度的一半为3

- point(3,:)=point1+y_v*mr_hgt;

- point(4,:)=point1-x_v*mr_wdt;

- point(5,:)=point1-y_v*mr_hgt;

- point(6,:)=point(2,:)-y_v*mr_hgt;

- point(7,:)=point(3,:)+x_v*mr_wdt;

- point(8,:)=point(4,:)+y_v*mr_hgt;

- point(9,:)=point(5,:)-x_v*mr_wdt;

- mean_block=0; % 存储一块镜子九个点效率的平均值

- for ops=1:9

- numRays = 10;

- solvableCount = 0;

- for coneAngle=linspace(0,0.00465,10) % 圆锥角度（弧度）

- for itm = 1:numRays

- % 计算每条光线的方向向量

- theta = 2 * pi * (itm - 1) / numRays; % 周向均匀分布的角度

- phi = coneAngle; % 半角展宽方向

- % 计算光线的方向向量

- dx = sin(phi) * cos(theta);

- dy = sin(phi) * sin(theta);

- dz = cos(phi);

- % 光线方程：从顶点 point1 发出，沿着方向 (dx, dy, dz) 的光线方程

- vector_real=T*[dx;dy;dz];

- dx=vector_real(1);

- dy=vector_real(2);

- dz=vector_real(3);

- % 计算光线的终点

- pit=point(ops,:);

- t = linspace(0, 700, 100); % 在光线方向上均匀采样点

- xRays = pit(1) + t * dx;

- yRays = pit(2) + t * dy;

- zRays = pit(3) + t * dz;

- % 判定光线方程是否与另一立体图形的方程联立有解

- % 如果有解，则增加计数器

- r = 3.5;

- % 判定逻辑

- intersection1 = (((xRays).^2 + (yRays ).^2 ) <= r^2);

- intersection2 = (zRays<=88);

- intersection3 = (zRays>=80);

- if any(intersection1&intersection2&intersection3)

- solvableCount = solvableCount + 1;

- end

- solvablePercentage = solvableCount / 100;

- end

- end

- mean_block=mean_block+solvablePercentage;

- end

- ntrunck_s(j,k)=mean_block/9;

- end

- end

- %% nat

- dhr=sqrt(crd(:,1).^2+(84-ins_hgt).^2);

- nat=0.99321-0.0001176*dhr+1.97*10^(-8)*dhr.^2;

- nat=repmat(nat,[1,12,5]);

- %% 接下来计算出结果矩阵

- res=zeros(crd_cnt,12,5);

- for i=1:crd_cnt

- for j=1:12

- for k=1:5

- res(i,j,k)=DNI(j,k)*nat(i,j,k)*0.92*nsb(i,j,k)*ncos(i,j,k)*mr_hgt*mr_wdt;

- if sin(crd(i,2))>0

- res(i,j,k)=res(i,j,k)*ntrunck_n(j,k);

- else

- res(i,j,k)=res(i,j,k)*ntrunck_s(j,k);

- end

- end

- end

- end

- res=mean(res,3);

- res=mean(res,2);

- res=sum(mr_hgt*mr_wdt*res)/1000;

- disp(res);

- total=res; % 全年平均功率

- ncos_a=zeros(12,1);

- ntr_a=zeros(12,1);

- nat_a=zeros(12,1);

- nsb_a=zeros(12,1);

- ntr=(ntrunck_n+ntrunck_s)/2;

- for i=1:12

- ncos_a(i)=mean(mean(ncos(:,i,:)));

- ntr_a(i)=mean(ntr(i,:));

- nat_a(i)=mean(mean(nat(:,i,:)));

- nsb_a(i)=mean(mean(nsb(:,i,:)));

- end

- n=ncos_a.*ntr_a.*nat_a.*nsb_a*0.92;

- % ncosa，ntra，nsba分别为四个效率根据12月求得，n也同样为12个月的,total为年平均热功率

- res=zeros(crd_cnt,12,5);

- for i=1:crd_cnt

- for j=1:12

- for k=1:5

- res(i,j,k)=DNI(j,k)*nat(i,j,k)*0.92*nsb(i,j,k)*ncos(i,j,k)*mr_hgt*mr_wdt;

- if sin(crd(i,2))>0

- res(i,j,k)=res(i,j,k)*ntrunck_n(j,k);

- else

- res(i,j,k)=res(i,j,k)*ntrunck_s(j,k);

- end

- end

- end

- end

- res=mean(res,3);

- hot=zeros(12,1);

- for i=1:12

- hot(i)=sum(res(:,i).*mr_hgt.*mr_wdt)/sum(mr_hgt.*mr_wdt);

- end

- % hot(i)为i个月的单位面积功率

- tower_axis=dev_cu;% 塔的坐标

- crd_cnt; % 定日镜总面数

- best_res; % 定日镜总面积

- mr_hgt;mr_wdt; % 定日镜长度和宽度

- xy=zeros(crd_cnt,2);

- for i=1:crd_cnt

- xy(i,1)=crd(i,1)*cos(crd(i,2));

- xy(i,2)=crd(i,1)*sin(crd(i,2))+dev_cu;

- end% 定日镜xy坐标

- ins_hgt;% 定日镜z坐标

10.q3.m

- %% 生成思路与q2完全一样，唯一要对角进行处理。

- clc;clear;

- load DNI.mat

- load vector_light.mat

- global crd_cnt

- %% 生成吸收塔的离散点

- tower_axis=zeros(7,1); % 由于东西方向的对称，只考虑南北分布

- dev=15; % 每格偏离距离

- for i=1:7

- tower_axis(i)=dev*(i-4);

- end

- %% 蒙特卡洛模拟布局方案

- best_m=zeros(3,1);

- best_x=zeros(3,1);

- best_res=inf;

- for i=2:6

- dev_cu=tower_axis(i);

- for dr=9:2:13

- for beta=8:2:12

- % 生成镜场

- crd=zeros(10000,2);

- crd_md=zeros(10000,1); % 用来存储修改后的角度，利于函数计算

- crd_cnt=1;

- max_layers=ceil((abs(dev_cu)+350)/dr); % 向上取整获得需要生成的层数

- for layer=1:max_layers

- r_curr=100+(layer-1)*dr; % 生成当前的半径

- x_curr=r_curr; % 从横轴上开始生成

- y_curr=0+dev_cu; % 从吸收塔的坐标转到地面坐标

- theta=2*pi/layer/beta; % 计算转角

- theta_cu=0;

- for mirrors_count=1:floor(layer*beta) % 根据beta的函数决定每层的镜子个数

- if x_curr^2+y_curr^2<=350^2 % 在区域之内

- crd(crd_cnt,:)=[r_curr,theta_cu]; % 记录坐标

- crd_cnt=crd_cnt+1;

- end

- theta_cu=theta_cu+theta;

- x_curr=r_curr*cos(theta_cu);

- y_curr=r_curr*sin(theta_cu)+dev_cu;

- end

- end

- crd_cnt=crd_cnt-1;

- for j=1:crd_cnt

- temp=crd(j,2);

- if (temp>=0)&&(temp<=pi/2)

- temp=pi/2-temp;

- elseif (temp>=pi/2)&&(temp<=pi*3/2)

- temp=temp-pi/2;

- else

- temp=5*pi/2-temp;

- end

- crd_md(j)=temp;

- end

- % 生成完毕，crd存储每个在区域内点在以吸收塔为原点的极坐标

- % 下面进行对此镜场的优化问题求解

- x_lb=[-1,0.5,0];% 函数参数的上下界，对于函数分析得到

- x_ub=[1,2,10];

- [best,res]=particle3(x_lb,x_ub,crd,crd_cnt,crd_md,beta,dr,max_layers,DNI,vector_light);

- disp(best)

- disp(res)

- disp(dev_cu)

- disp(dr)

- disp(beta)

- if res<best_res

- best_m=best;

- best_res=res;

- best_x=[dev_cu,dr,beta];

- end

- end

- end

- end

11.q3_info.m

- % 已知best_res best(a) best_x()

- % 先生成crd,crd_cnt,crd_md

- best_x=[-30,13,10];

- dev_cu=best_x(1);

- best_m=[-0.0595,0.7763,0.5593];

- dr=best_x(2);

- beta=best_x(3);

- % 生成镜场

- crd=zeros(10000,2);

- crd_md=zeros(10000,1); % 用来存储修改后的角度，利于函数计算

- crd_cnt=1;

- max_layers=ceil((abs(dev_cu)+350)/dr); % 向上取整获得需要生成的层数

- for layer=1:max_layers

- r_curr=100+(layer-1)*dr; % 生成当前的半径

- x_curr=r_curr; % 从横轴上开始生成

- y_curr=0+dev_cu; % 从吸收塔的坐标转到地面坐标

- theta=2*pi/layer/beta; % 计算转角

- theta_cu=0;

- for mirrors_count=1:floor(layer*beta) % 根据beta的函数决定每层的镜子个数

- if x_curr^2+y_curr^2<=350^2 % 在区域之内

- crd(crd_cnt,:)=[r_curr,theta_cu]; % 记录坐标

- crd_cnt=crd_cnt+1;

- end

- theta_cu=theta_cu+theta;

- x_curr=r_curr*cos(theta_cu);

- y_curr=r_curr*sin(theta_cu)+dev_cu;

- end

- end

- crd_cnt=crd_cnt-1;

- for j=1:crd_cnt

- temp=crd(j,2);

- if (temp>=0)&&(temp<=pi/2)

- temp=pi/2-temp;

- elseif (temp>=pi/2)&&(temp<=pi*3/2)

- temp=temp-pi/2;

- else

- temp=5*pi/2-temp;

- end

- crd_md(j)=temp;

- end

- % 得到crd,crd_cnt,crd_md

- x1=best_m(1);x2=best_m(2);x3=best_m(3);

- load DNI.mat

- load vector_light.mat

- mr_hgt=8-x2.*log(crd(:,1))-x3.*exp(-crd_md(:));

- mr_wdt=mr_hgt;

- ins_hgt=5+x1.*(1-exp(-crd(:,1)./100));

- ind_n=ceil(beta/4);

- ind_s=ceil(beta*0.75);

- %% nsb

- nsb=[0.9753,0.9862,0.9945,0.9949,0.9949,0.9949,0.9949,0.9949,0.9946,0.9870,0.9744,0.9573];

- nsb=repmat(nsb,[crd_cnt,1,5]);

- %% ncos

- ncos=zeros(crd_cnt,12,5);

- vec_mir=cell(crd_cnt,12,5);

- vec_rfl=cell(crd_cnt,12,5);

- for i=1:crd_cnt

- for j=1:12

- for k=1:5

- vec_sun=-vector_light{j,k};

- axs=[crd(i,1)*cos(crd(i,2)),crd(i,1)*sin(crd(i,2)),ins_hgt(i)];

- vec_r=[0,0,84]-axs;

- vec_sun=vec_sun/norm(vec_sun);

- vec_r=vec_r/norm(vec_r);

- vec_mr=vec_sun+vec_r;

- vec_mr=vec_mr/norm(vec_mr);

- vec_mir{i,j,k}=vec_mr;

- ncos(i,j,k)=dot(vec_mr,vec_sun)/norm(vec_mr)/norm(vec_sun);

- vec_rfl{i,j,k}=vec_r;

- end

- end

- end

- %% ntrunck

- ntrunck_n=zeros(12,5);

- ntrunck_s=zeros(12,5);

- for j=1:12

- for k=1:5

- % 分别提取出9个点进行

- % 得到变换矩阵

- mir_n=vec_mir{ind_n,j,k};

- rfl_n=vec_rfl{ind_n,j,k};

- point1=[crd(ind_n,1)*cos(crd(ind_n,2)),crd(ind_n,1)*sin(crd(ind_n,2)),ins_hgt(ind_n)];

- mainDirection=rfl_n;

- single1 = mainDirection/norm(mainDirection);

- single22(1)= single1(2);single22(2)= -single1(1);single22(3)=0;

- single2=single22/norm(single22);

- single33=cross(single1,single2);

- single3=single33/norm(single33);

- T=[ single3(1) single2(1) single1(1)

- single3(2) single2(2) single1(2)

- single3(3) single2(3) single1(3)];

- point=zeros(9,3);

- x_v=[mir_n(2),-mir_n(1),0];

- x_v=x_v/norm(x_v);

- y_v=cross(x_v,mir_n);

- y_v=y_v/norm(y_v);

- point(1,:)=point1; % 导入九个坐标

- point(2,:)=point1+x_v*mr_wdt(ind_n); % 宽度与长度的一半为3

- point(3,:)=point1+y_v*mr_hgt(ind_n);

- point(4,:)=point1-x_v*mr_wdt(ind_n);

- point(5,:)=point1-y_v*mr_hgt(ind_n);

- point(6,:)=point(2,:)-y_v*mr_hgt(ind_n);

- point(7,:)=point(3,:)+x_v*mr_wdt(ind_n);

- point(8,:)=point(4,:)+y_v*mr_hgt(ind_n);

- point(9,:)=point(5,:)-x_v*mr_wdt(ind_n);

- mean_block=0; % 存储一块镜子九个点效率的平均值

- for ops=1:9

- numRays = 10;

- solvableCount = 0;

- for coneAngle=linspace(0,0.00465,10) % 圆锥角度（弧度）

- for itm = 1:numRays

- % 计算每条光线的方向向量

- theta = 2 * pi * (itm - 1) / numRays; % 周向均匀分布的角度

- phi = coneAngle; % 半角展宽方向

- % 计算光线的方向向量

- dx = sin(phi) * cos(theta);

- dy = sin(phi) * sin(theta);

- dz = cos(phi);

- % 光线方程：从顶点 point1 发出，沿着方向 (dx, dy, dz) 的光线方程

- vector_real=T*[dx;dy;dz];

- dx=vector_real(1);

- dy=vector_real(2);

- dz=vector_real(3);

- % 计算光线的终点

- pit=point(ops,:);

- t = linspace(0, 700, 100); % 在光线方向上均匀采样点

- xRays = pit(1) + t * dx;

- yRays = pit(2) + t * dy;

- zRays = pit(3) + t * dz;

- % 判定光线方程是否与另一立体图形的方程联立有解

- % 如果有解，则增加计数器

- r = 3.5;

- % 判定逻辑

- intersection1 = (((xRays).^2 + (yRays ).^2 ) <= r^2);

- intersection2 = (zRays<=88);

- intersection3 = (zRays>=80);

- if any(intersection1&intersection2&intersection3)

- solvableCount = solvableCount + 1;

- end

- solvablePercentage = solvableCount / 100;

- end

- end

- mean_block=mean_block+solvablePercentage;

- end

- ntrunck_n(j,k)=mean_block/9;

- %% 分别提取出9个点进行

- % 得到变换矩阵

- mir_s=vec_mir{ind_s,j,k};

- rfl_s=vec_rfl{ind_s,j,k};

- point1=[crd(ind_s,1)*cos(crd(ind_s,2)),crd(ind_s,1)*sin(crd(ind_s,2)),ins_hgt(ind_s)];

- mainDirection=rfl_s;

- single1 = mainDirection/norm(mainDirection);

- single22(1)= single1(2);single22(2)= -single1(1);single22(3)=0;

- single2=single22/norm(single22);

- single33=cross(single1,single2);

- single3=single33/norm(single33);

- T=[ single3(1) single2(1) single1(1)

- single3(2) single2(2) single1(2)

- single3(3) single2(3) single1(3)];

- point=zeros(9,3);

- x_v=[mir_s(2),-mir_s(1),0];

- x_v=x_v/norm(x_v);

- y_v=cross(x_v,mir_s);

- y_v=y_v/norm(y_v);

- point(1,:)=point1; % 导入九个坐标

- point(2,:)=point1+x_v*mr_wdt(ind_s); % 宽度与长度的一半为3

- point(3,:)=point1+y_v*mr_hgt(ind_s);

- point(4,:)=point1-x_v*mr_wdt(ind_s);

- point(5,:)=point1-y_v*mr_hgt(ind_s);

- point(6,:)=point(2,:)-y_v*mr_hgt(ind_s);

- point(7,:)=point(3,:)+x_v*mr_wdt(ind_s);

- point(8,:)=point(4,:)+y_v*mr_hgt(ind_s);

- point(9,:)=point(5,:)-x_v*mr_wdt(ind_s);

- mean_block=0; % 存储一块镜子九个点效率的平均值

- for ops=1:9

- numRays = 10;

- solvableCount = 0;

- for coneAngle=linspace(0,0.00465,10) % 圆锥角度（弧度）

- for itm = 1:numRays

- % 计算每条光线的方向向量

- theta = 2 * pi * (itm - 1) / numRays; % 周向均匀分布的角度

- phi = coneAngle; % 半角展宽方向

- % 计算光线的方向向量

- dx = sin(phi) * cos(theta);

- dy = sin(phi) * sin(theta);

- dz = cos(phi);

- % 光线方程：从顶点 point1 发出，沿着方向 (dx, dy, dz) 的光线方程

- vector_real=T*[dx;dy;dz];

- dx=vector_real(1);

- dy=vector_real(2);

- dz=vector_real(3);

- % 计算光线的终点

- pit=point(ops,:);

- t = linspace(0, 700, 100); % 在光线方向上均匀采样点

- xRays = pit(1) + t * dx;

- yRays = pit(2) + t * dy;

- zRays = pit(3) + t * dz;

- % 判定光线方程是否与另一立体图形的方程联立有解

- % 如果有解，则增加计数器

- r = 3.5;

- % 判定逻辑

- intersection1 = (((xRays).^2 + (yRays ).^2 ) <= r^2);

- intersection2 = (zRays<=88);

- intersection3 = (zRays>=80);

- if any(intersection1&intersection2&intersection3)

- solvableCount = solvableCount + 1;

- end

- solvablePercentage = solvableCount / 100;

- end

- end

- mean_block=mean_block+solvablePercentage;

- end

- ntrunck_s(j,k)=mean_block/9;

- end

- end

- %% nat

- dhr=sqrt(crd(:,1).^2+(84-ins_hgt(:)).^2);

- nat=0.99321-0.0001176.*dhr+1.97*10^(-8).*dhr.^2;

- nat=repmat(nat,[1,12,5]);

- %% 接下来计算出结果矩阵

- res=zeros(crd_cnt,12,5);

- for i=1:crd_cnt

- for j=1:12

- for k=1:5

- res(i,j,k)=DNI(j,k)*nat(i,j,k)*0.92*nsb(i,j,k)*ncos(i,j,k)*mr_hgt(i)*mr_wdt(i);

- if sin(crd(i,2))>0

- res(i,j,k)=res(i,j,k)*ntrunck_n(j,k);

- else

- res(i,j,k)=res(i,j,k)*ntrunck_s(j,k);

- end

- end

- end

- end

- res=mean(res,3);

- res=mean(res,2);

- res=sum(res.*mr_hgt(1:crd_cnt).^2)/1000;

- total=res;

- ncos_a=zeros(12,1);

- ntr_a=zeros(12,1);

- nat_a=zeros(12,1);

- nsb_a=zeros(12,1);

- ntr=(ntrunck_n+ntrunck_s)/2;

- for i=1:12

- ncos_a(i)=mean(mean(ncos(:,i,:)));

- ntr_a(i)=mean(ntr(i,:));

- nat_a(i)=mean(mean(nat(:,i,:)));

- nsb_a(i)=mean(mean(nsb(:,i,:)));

- end

- n=ncos_a.*ntr_a.*nat_a.*nsb_a*0.92;

- % ncosa，ntra，nsba分别为四个效率根据12月求得，n也同样为12个月的,total为年平均热功率

- res=zeros(crd_cnt,12,5);

- for i=1:crd_cnt

- for j=1:12

- for k=1:5

- res(i,j,k)=DNI(j,k)*nat(i,j,k)*0.92*nsb(i,j,k)*ncos(i,j,k)*mr_hgt(i)*mr_wdt(i);

- if sin(crd(i,2))>0

- res(i,j,k)=res(i,j,k)*ntrunck_n(j,k);

- else

- res(i,j,k)=res(i,j,k)*ntrunck_s(j,k);

- end

- end

- end

- end

- res=mean(res,3);

- hot=zeros(12,1);

- for i=1:12

- hot(i)=sum(res(:,i).*mr_hgt(1:crd_cnt).^2)/sum(mr_hgt(1:crd_cnt).^2);

- end

- % hot(i)为i个月的单位面积功率

- tower_axis=dev_cu;% 塔的坐标

- crd_cnt; % 定日镜总面数

- t_s=sum(mr_hgt(1:crd_cnt).^2); % 定日镜总面积

- l=8-x2.*log(crd(:,1))-x3.*exp(-crd_md(:)); % 定日镜长度和宽度

- xy=zeros(crd_cnt,2);

- for i=1:crd_cnt

- xy(i,1)=crd(i,1)*cos(crd(i,2));

- xy(i,2)=crd(i,1)*sin(crd(i,2))+dev_cu;

- end% 定日镜xy坐标

- ins_hgt=5+x1.*(1-exp(-crd(:,1)./100));% 定日镜z坐标

12.shade.m

- function [p,p2]=shade(lth,wth,gaodu,in,rfl,x,y)

- % lth:镜面长度

- % wth:镜面宽度

- % gaodu:对应时刻的太阳高度角

- % in:入射光线的向量

- % rfl:反射光线的向量

- % x:镜子于镜面坐标系下的x坐标

- % y:镜子于镜面坐标系下的y坐标

- % sq_1:阴影判断矩形

- % sq_2:遮挡判断矩形

- L1=2*lth;

- L2=wth/sin(gaodu); % 计算判断矩形的长和宽

- in_=-[in(1),in(2)]/norm([in(1),in(2)]); % 加负号是为了调整为正确的方向，由于入射光线朝向镜子

- rfl_=[rfl(1),rfl(2)]/norm([rfl(1),rfl(2)]);

- in_1=[in_(2),-in_(1)];

- rfl_1=[rfl_(2),-rfl_(1)]; % 建立矩形的长方向向量

- p=zeros(4,2);

- p(1,:)=[x,y]+L1/2*in_1;

- p(2,:)=p(1,:)+L2*in_;

- p(3,:)=p(2,:)-L1*in_1;

- p(4,:)=p(3,:)-L2*in_;

- p2=zeros(4,2);

- p2(1,:)=[x,y]+L1/2*rfl_1;

- p2(2,:)=p2(1,:)+L2*rfl_;

- p2(3,:)=p2(2,:)-L1*rfl_1;

- p2(4,:)=p2(3,:)-L2*rfl_;

- end

13.target_fun.m

- function res=target_fun(x)

- global crd_cnt

- res=x(1)*x(2)*crd_cnt;

- end

14.target_fun3.m

- function res=target_fun3(x,crd_md,crd,crd_cnt)

- mr_hgt=8-x(2).*log(crd(:,1))-x(3).*exp(-crd_md(:));

- mr_wdt=mr_hgt;

- % ins_hgt=5+x(1).*(1-exp(-crd(:,1)./100));

- res=sum(mr_hgt(1:crd_cnt).*mr_wdt(1:crd_cnt));

- end

15.yearpower.m

- function res=yearpower(crd,crd_cnt,mr_hgt,mr_wdt,ins_hgt,DNI,vector_light,beta)

- % load DNI.mat 于粒子群算法中要用的

- % load vector_light

- ind_n=ceil(beta/4);

- ind_s=ceil(beta*0.75);

- %% nsb

- nsb=[0.9753,0.9862,0.9945,0.9949,0.9949,0.9949,0.9949,0.9949,0.9946,0.9870,0.9744,0.9573];

- nsb=repmat(nsb,[crd_cnt,1,5]);

- %% ncos

- ncos=zeros(crd_cnt,12,5);

- vec_mir=cell(crd_cnt,12,5);

- vec_rfl=cell(crd_cnt,12,5);

- for i=1:crd_cnt

- for j=1:12

- for k=1:5

- vec_sun=-vector_light{j,k};

- axs=[crd(i,1)*cos(crd(i,2)),crd(i,1)*sin(crd(i,2)),ins_hgt];

- vec_r=[0,0,84]-axs;

- vec_sun=vec_sun/norm(vec_sun);

- vec_r=vec_r/norm(vec_r);

- vec_mr=vec_sun+vec_r;

- vec_mr=vec_mr/norm(vec_mr);

- vec_mir{i,j,k}=vec_mr;

- ncos(i,j,k)=dot(vec_mr,vec_sun)/norm(vec_mr)/norm(vec_sun);

- vec_rfl{i,j,k}=vec_r;

- end

- end

- end

- %% ntrunck

- ntrunck_n=zeros(12,5);

- ntrunck_s=zeros(12,5);

- for j=1:12

- for k=1:5

- % 分别提取出9个点进行

- % 得到变换矩阵

- mir_n=vec_mir{ind_n,j,k};

- rfl_n=vec_rfl{ind_n,j,k};

- point1=[crd(ind_n,1)*cos(crd(ind_n,2)),crd(ind_n,1)*sin(crd(ind_n,2)),ins_hgt];

- mainDirection=rfl_n;

- single1 = mainDirection/norm(mainDirection);

- single22(1)= single1(2);single22(2)= -single1(1);single22(3)=0;

- single2=single22/norm(single22);

- single33=cross(single1,single2);

- single3=single33/norm(single33);

- T=[ single3(1) single2(1) single1(1)

- single3(2) single2(2) single1(2)

- single3(3) single2(3) single1(3)];

- point=zeros(9,3);

- x_v=[mir_n(2),-mir_n(1),0];

- x_v=x_v/norm(x_v);

- y_v=cross(x_v,mir_n);

- y_v=y_v/norm(y_v);

- point(1,:)=point1; % 导入九个坐标

- point(2,:)=point1+x_v*mr_wdt; % 宽度与长度的一半为3

- point(3,:)=point1+y_v*mr_hgt;

- point(4,:)=point1-x_v*mr_wdt;

- point(5,:)=point1-y_v*mr_hgt;

- point(6,:)=point(2,:)-y_v*mr_hgt;

- point(7,:)=point(3,:)+x_v*mr_wdt;

- point(8,:)=point(4,:)+y_v*mr_hgt;

- point(9,:)=point(5,:)-x_v*mr_wdt;

- mean_block=0; % 存储一块镜子九个点效率的平均值

- for ops=1:9

- numRays = 10;

- solvableCount = 0;

- for coneAngle=linspace(0,0.00465,10) % 圆锥角度（弧度）

- for itm = 1:numRays

- % 计算每条光线的方向向量

- theta = 2 * pi * (itm - 1) / numRays; % 周向均匀分布的角度

- phi = coneAngle; % 半角展宽方向

- % 计算光线的方向向量

- dx = sin(phi) * cos(theta);

- dy = sin(phi) * sin(theta);

- dz = cos(phi);

- % 光线方程：从顶点 point1 发出，沿着方向 (dx, dy, dz) 的光线方程

- vector_real=T*[dx;dy;dz];

- dx=vector_real(1);

- dy=vector_real(2);

- dz=vector_real(3);

- % 计算光线的终点

- pit=point(ops,:);

- t = linspace(0, 700, 100); % 在光线方向上均匀采样点

- xRays = pit(1) + t * dx;

- yRays = pit(2) + t * dy;

- zRays = pit(3) + t * dz;

- % 判定光线方程是否与另一立体图形的方程联立有解

- % 如果有解，则增加计数器

- r = 3.5;

- % 判定逻辑

- intersection1 = (((xRays).^2 + (yRays ).^2 ) <= r^2);

- intersection2 = (zRays<=88);

- intersection3 = (zRays>=80);

- if any(intersection1&intersection2&intersection3)

- solvableCount = solvableCount + 1;

- end

- solvablePercentage = solvableCount / 100;

- end

- end

- mean_block=mean_block+solvablePercentage;

- end

- ntrunck_n(j,k)=mean_block/9;

- %% 分别提取出9个点进行

- % 得到变换矩阵

- mir_s=vec_mir{ind_s,j,k};

- rfl_s=vec_rfl{ind_s,j,k};

- point1=[crd(ind_s,1)*cos(crd(ind_s,2)),crd(ind_s,1)*sin(crd(ind_s,2)),ins_hgt];

- mainDirection=rfl_s;

- single1 = mainDirection/norm(mainDirection);

- single22(1)= single1(2);single22(2)= -single1(1);single22(3)=0;

- single2=single22/norm(single22);

- single33=cross(single1,single2);

- single3=single33/norm(single33);

- T=[ single3(1) single2(1) single1(1)

- single3(2) single2(2) single1(2)

- single3(3) single2(3) single1(3)];

- point=zeros(9,3);

- x_v=[mir_s(2),-mir_s(1),0];

- x_v=x_v/norm(x_v);

- y_v=cross(x_v,mir_s);

- y_v=y_v/norm(y_v);

- point(1,:)=point1; % 导入九个坐标

- point(2,:)=point1+x_v*mr_wdt; % 宽度与长度的一半为3

- point(3,:)=point1+y_v*mr_hgt;

- point(4,:)=point1-x_v*mr_wdt;

- point(5,:)=point1-y_v*mr_hgt;

- point(6,:)=point(2,:)-y_v*mr_hgt;

- point(7,:)=point(3,:)+x_v*mr_wdt;

- point(8,:)=point(4,:)+y_v*mr_hgt;

- point(9,:)=point(5,:)-x_v*mr_wdt;

- mean_block=0; % 存储一块镜子九个点效率的平均值

- for ops=1:9

- numRays = 10;

- solvableCount = 0;

- for coneAngle=linspace(0,0.00465,10) % 圆锥角度（弧度）

- for itm = 1:numRays

- % 计算每条光线的方向向量

- theta = 2 * pi * (itm - 1) / numRays; % 周向均匀分布的角度

- phi = coneAngle; % 半角展宽方向

- % 计算光线的方向向量

- dx = sin(phi) * cos(theta);

- dy = sin(phi) * sin(theta);

- dz = cos(phi);

- % 光线方程：从顶点 point1 发出，沿着方向 (dx, dy, dz) 的光线方程

- vector_real=T*[dx;dy;dz];

- dx=vector_real(1);

- dy=vector_real(2);

- dz=vector_real(3);

- % 计算光线的终点

- pit=point(ops,:);

- t = linspace(0, 700, 100); % 在光线方向上均匀采样点

- xRays = pit(1) + t * dx;

- yRays = pit(2) + t * dy;

- zRays = pit(3) + t * dz;

- % 判定光线方程是否与另一立体图形的方程联立有解

- % 如果有解，则增加计数器

- r = 3.5;

- % 判定逻辑

- intersection1 = (((xRays).^2 + (yRays ).^2 ) <= r^2);

- intersection2 = (zRays<=88);

- intersection3 = (zRays>=80);

- if any(intersection1&intersection2&intersection3)

- solvableCount = solvableCount + 1;

- end

- solvablePercentage = solvableCount / 100;

- end

- end

- mean_block=mean_block+solvablePercentage;

- end

- ntrunck_s(j,k)=mean_block/9;

- end

- end

- %% nat

- dhr=sqrt(crd(:,1).^2+(84-ins_hgt).^2);

- nat=0.99321-0.0001176*dhr+1.97*10^(-8)*dhr.^2;

- nat=repmat(nat,[1,12,5]);

- %% 接下来计算出结果矩阵

- res=zeros(crd_cnt,12,5);

- for i=1:crd_cnt

- for j=1:12

- for k=1:5

- res(i,j,k)=DNI(j,k)*nat(i,j,k)*0.92*nsb(i,j,k)*ncos(i,j,k)*mr_hgt*mr_wdt;

- if sin(crd(i,2))>0

- res(i,j,k)=res(i,j,k)*ntrunck_n(j,k);

- else

- res(i,j,k)=res(i,j,k)*ntrunck_s(j,k);

- end

- end

- end

- end

- res=mean(res,3);

- res=mean(res,2);

- res=sum(mr_hgt*mr_wdt*res)/1000;

- end

16.yearpower3.m

- function res=yearpower3(crd,crd_cnt,crd_md,x1,x2,x3,DNI,vector_light,beta)

- % load DNI.mat 于粒子群算法中要用的

- % load vector_light

- mr_hgt=8-x2.*log(crd(:,1))-x3.*exp(-crd_md(:));

- mr_wdt=mr_hgt;

- ins_hgt=5+x1.*(1-exp(-crd(:,1)./100));

- ind_n=ceil(beta/4);

- ind_s=ceil(beta*0.75);

- %% nsb

- nsb=[0.9753,0.9862,0.9945,0.9949,0.9949,0.9949,0.9949,0.9949,0.9946,0.9870,0.9744,0.9573];

- nsb=repmat(nsb,[crd_cnt,1,5]);

- %% ncos

- ncos=zeros(crd_cnt,12,5);

- vec_mir=cell(crd_cnt,12,5);

- vec_rfl=cell(crd_cnt,12,5);

- for i=1:crd_cnt

- for j=1:12

- for k=1:5

- vec_sun=-vector_light{j,k};

- axs=[crd(i,1)*cos(crd(i,2)),crd(i,1)*sin(crd(i,2)),ins_hgt(i)];

- vec_r=[0,0,84]-axs;

- vec_sun=vec_sun/norm(vec_sun);

- vec_r=vec_r/norm(vec_r);

- vec_mr=vec_sun+vec_r;

- vec_mr=vec_mr/norm(vec_mr);

- vec_mir{i,j,k}=vec_mr;

- ncos(i,j,k)=dot(vec_mr,vec_sun)/norm(vec_mr)/norm(vec_sun);

- vec_rfl{i,j,k}=vec_r;

- end

- end

- end

- %% ntrunck

- ntrunck_n=zeros(12,5);

- ntrunck_s=zeros(12,5);

- for j=1:12

- for k=1:5

- % 分别提取出9个点进行

- % 得到变换矩阵

- mir_n=vec_mir{ind_n,j,k};

- rfl_n=vec_rfl{ind_n,j,k};

- point1=[crd(ind_n,1)*cos(crd(ind_n,2)),crd(ind_n,1)*sin(crd(ind_n,2)),ins_hgt(ind_n)];

- mainDirection=rfl_n;

- single1 = mainDirection/norm(mainDirection);

- single22(1)= single1(2);single22(2)= -single1(1);single22(3)=0;

- single2=single22/norm(single22);

- single33=cross(single1,single2);

- single3=single33/norm(single33);

- T=[ single3(1) single2(1) single1(1)

- single3(2) single2(2) single1(2)

- single3(3) single2(3) single1(3)];

- point=zeros(9,3);

- x_v=[mir_n(2),-mir_n(1),0];

- x_v=x_v/norm(x_v);

- y_v=cross(x_v,mir_n);

- y_v=y_v/norm(y_v);

- point(1,:)=point1; % 导入九个坐标

- point(2,:)=point1+x_v*mr_wdt(ind_n); % 宽度与长度的一半为3

- point(3,:)=point1+y_v*mr_hgt(ind_n);

- point(4,:)=point1-x_v*mr_wdt(ind_n);

- point(5,:)=point1-y_v*mr_hgt(ind_n);

- point(6,:)=point(2,:)-y_v*mr_hgt(ind_n);

- point(7,:)=point(3,:)+x_v*mr_wdt(ind_n);

- point(8,:)=point(4,:)+y_v*mr_hgt(ind_n);

- point(9,:)=point(5,:)-x_v*mr_wdt(ind_n);

- mean_block=0; % 存储一块镜子九个点效率的平均值

- for ops=1:9

- numRays = 10;

- solvableCount = 0;

- for coneAngle=linspace(0,0.00465,10) % 圆锥角度（弧度）

- for itm = 1:numRays

- % 计算每条光线的方向向量

- theta = 2 * pi * (itm - 1) / numRays; % 周向均匀分布的角度

- phi = coneAngle; % 半角展宽方向

- % 计算光线的方向向量

- dx = sin(phi) * cos(theta);

- dy = sin(phi) * sin(theta);

- dz = cos(phi);

- % 光线方程：从顶点 point1 发出，沿着方向 (dx, dy, dz) 的光线方程

- vector_real=T*[dx;dy;dz];

- dx=vector_real(1);

- dy=vector_real(2);

- dz=vector_real(3);

- % 计算光线的终点

- pit=point(ops,:);

- t = linspace(0, 700, 100); % 在光线方向上均匀采样点

- xRays = pit(1) + t * dx;

- yRays = pit(2) + t * dy;

- zRays = pit(3) + t * dz;

- % 判定光线方程是否与另一立体图形的方程联立有解

- % 如果有解，则增加计数器

- r = 3.5;

- % 判定逻辑

- intersection1 = (((xRays).^2 + (yRays ).^2 ) <= r^2);

- intersection2 = (zRays<=88);

- intersection3 = (zRays>=80);

- if any(intersection1&intersection2&intersection3)

- solvableCount = solvableCount + 1;

- end

- solvablePercentage = solvableCount / 100;

- end

- end

- mean_block=mean_block+solvablePercentage;

- end

- ntrunck_n(j,k)=mean_block/9;

- %% 分别提取出9个点进行

- % 得到变换矩阵

- mir_s=vec_mir{ind_s,j,k};

- rfl_s=vec_rfl{ind_s,j,k};

- point1=[crd(ind_s,1)*cos(crd(ind_s,2)),crd(ind_s,1)*sin(crd(ind_s,2)),ins_hgt(ind_s)];

- mainDirection=rfl_s;

- single1 = mainDirection/norm(mainDirection);

- single22(1)= single1(2);single22(2)= -single1(1);single22(3)=0;

- single2=single22/norm(single22);

- single33=cross(single1,single2);

- single3=single33/norm(single33);

- T=[ single3(1) single2(1) single1(1)

- single3(2) single2(2) single1(2)

- single3(3) single2(3) single1(3)];

- point=zeros(9,3);

- x_v=[mir_s(2),-mir_s(1),0];

- x_v=x_v/norm(x_v);

- y_v=cross(x_v,mir_s);

- y_v=y_v/norm(y_v);

- point(1,:)=point1; % 导入九个坐标

- point(2,:)=point1+x_v*mr_wdt(ind_s); % 宽度与长度的一半为3

- point(3,:)=point1+y_v*mr_hgt(ind_s);

- point(4,:)=point1-x_v*mr_wdt(ind_s);

- point(5,:)=point1-y_v*mr_hgt(ind_s);

- point(6,:)=point(2,:)-y_v*mr_hgt(ind_s);

- point(7,:)=point(3,:)+x_v*mr_wdt(ind_s);

- point(8,:)=point(4,:)+y_v*mr_hgt(ind_s);

- point(9,:)=point(5,:)-x_v*mr_wdt(ind_s);

- mean_block=0; % 存储一块镜子九个点效率的平均值

- for ops=1:9

- numRays = 10;

- solvableCount = 0;

- for coneAngle=linspace(0,0.00465,10) % 圆锥角度（弧度）

- for itm = 1:numRays

- % 计算每条光线的方向向量

- theta = 2 * pi * (itm - 1) / numRays; % 周向均匀分布的角度

- phi = coneAngle; % 半角展宽方向

- % 计算光线的方向向量

- dx = sin(phi) * cos(theta);

- dy = sin(phi) * sin(theta);

- dz = cos(phi);

- % 光线方程：从顶点 point1 发出，沿着方向 (dx, dy, dz) 的光线方程

- vector_real=T*[dx;dy;dz];

- dx=vector_real(1);

- dy=vector_real(2);

- dz=vector_real(3);

- % 计算光线的终点

- pit=point(ops,:);

- t = linspace(0, 700, 100); % 在光线方向上均匀采样点

- xRays = pit(1) + t * dx;

- yRays = pit(2) + t * dy;

- zRays = pit(3) + t * dz;

- % 判定光线方程是否与另一立体图形的方程联立有解

- % 如果有解，则增加计数器

- r = 3.5;

- % 判定逻辑

- intersection1 = (((xRays).^2 + (yRays ).^2 ) <= r^2);

- intersection2 = (zRays<=88);

- intersection3 = (zRays>=80);

- if any(intersection1&intersection2&intersection3)

- solvableCount = solvableCount + 1;

- end

- solvablePercentage = solvableCount / 100;

- end

- end

- mean_block=mean_block+solvablePercentage;

- end

- ntrunck_s(j,k)=mean_block/9;

- end

- end

- %% nat

- dhr=sqrt(crd(:,1).^2+(84-ins_hgt(:)).^2);

- nat=0.99321-0.0001176.*dhr+1.97*10^(-8).*dhr.^2;

- nat=repmat(nat,[1,12,5]);

- %% 接下来计算出结果矩阵

- res=zeros(crd_cnt,12,5);

- for i=1:crd_cnt

- for j=1:12

- for k=1:5

- res(i,j,k)=DNI(j,k)*nat(i,j,k)*0.92*nsb(i,j,k)*ncos(i,j,k)*mr_hgt(i)*mr_wdt(i);

- if sin(crd(i,2))>0

- res(i,j,k)=res(i,j,k)*ntrunck_n(j,k);

- else

- res(i,j,k)=res(i,j,k)*ntrunck_s(j,k);

- end

- end

- end

- end

- res=mean(res,3);

- res=mean(res,2);

- res=sum(res.*mr_hgt(1:crd_cnt).^2)/1000;

- end